- Алгоритмы обработки геомагнитных сигналов в реальном масштабе времени.

Титов Дмитрий Сергеевич.

Студент

Муромский институт (филиал) государственного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет»,

факультет радиоэлектроники и компьютерных систем

г. Муром, Россия.

Е-mail: dima_dance_cool@mail.ru

При использовании сигналов геомагнитных вариаций в системе  магнитотеллурического зондирования необходимо выделение отдельных спектральных составляющих сигналов геомагнитного поля с определенными свойствами. Одним из методов предварительной обработки геомагнитных сигналов является спектрально-временной анализ (СВАН), который позволяет выделить основные частотные составляющие сигнала на распределенной системе наблюдений с минимальными фазовыми искажениями. В автоматизированном измерительном геофизическом комплексе, работающем в реальном масштабе времени, традиционный СВАН становится нереализуемым в силу ряда причин. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение алгоритма, основанного на применении метода комплексной демодуляции, позволяющей осуществить спектрально-временной анализ без преобразований Фурье в реальном масштабе времени. Основной проблемой его применения является согласование необходимых полос пропускания эквивалентных фильтров с цифровым низкочастотным фильтром и спектральным составом анализируемых волновых пакетов.

Процесс комплексной демодуляции состоит в нелинейном преобразовании входного сигнала путем умножения его на комплексную экспоненту exp(jΩct). Таким образом, комплексная демодуляция совместно с низкочастотной фильтрацией соответствует сдвигу спектра X(jΩ) в частотной области на частоту Ωc, и если низкочастотный фильтр имеет полосу пропускания ΔΩ, это соответствует пропусканию исходного сигнала через фильтр СВАН с полосой пропускания 2ΔΩ.

Предположим, что анализируемый сигнал волнового пакета находится в частотном диапазоне от f0 до fk. В соответствии с этим для проведения спектрально-временного анализа необходимо перекрыть этот диапазон k фильтрами. Для обеспечения необходимой точности необходимо, чтобы полосовые фильтры шириной 2ΔΩ (и соответственно для низкочастотных фильтров в процедуре комплексной демодуляции ΔΩ) пересекались между собой на уровне - 3 дБ. Введя параметр

γ=fkf01k−1,	(1)

получим логарифмическую шкалу центральных частот фильтров, наиболее распространенную в известных нам системах СВАН:

fj+1=γfj;    fj=γj−1f0.	(2)

- Отсюда fn=2γfj/(1+γ), а ширина пропускания j-го фильтра

ΔΩ=γ−1γ+1fj.	(3)

Таким образом, формулы (1-3) по исходным параметрам k,f0,fk позволяют вычислить центральные частоты и полосы пропускания системы фильтров, для алгоритма комплексной демодуляции.

В общем виде цифровые рекурсивные фильтры, связывающие функции входа х(i)и  выхода y(i), описываются в дискретном виде разностным уравнением

y(i)=k=0NBkx(i−k)−m=1MAmy(i−m).

В данном уравнении N - размах фильтра (количество используемых значений входа);  M - порядок фильтра (он определяется числом входящих в разностное уравнение значений предшествующих выходов); Bk, Am- коэффициенты фильтра.

На основе проведенного анализа цифровых фильтров, оптимальных для систем реального времени и рекомендован цифровой фильтр низких частот с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), реализация которого не требует накопления входных данных, вида

y(i)=B0x(i)−m=1MAmy(i−m).	(4)

Он имеет только полюсы передаточной функции. По одной точке, поступающей на вход фильтра, вычисляется одна точка на выходе.

Представление фильтра в виде (4) называется его прямой реализацией. Он также может быть представлен в виде каскадной реализации одноранговыми фильтрами, причем на каждом p-шаге фильтрации выполняется операция

y(p)(i)=b0y(p−1)(i)−a1py(p)(i−1)−a2py(p)(i−2).	(5)

Здесь y(0)(i)=x(i) - вход фильтра; y(R)(i)=y(i) - его выход, а для каждого каскада y(p−1)(i) есть вход каскада и y(p)(i) его выход.

- Передаточная функция p-го каскада равна

H(p)(jΩ)=Y(p)(jΩ)X(p)(jΩ)=b01+a1pexp(−jΩT)+a2pexp(−j2ΩT),

а для всех  R-каскадов

H(jΩ)=b0Rp=1R1+a1pexp(−jΩT)+a2pexp(−j2ΩT).	(6)

Коэффициент b0 в формуле (6) является определяющим в оценке устойчивости программной реализации фильтров реального времени.

Литература

- Левшин Е.С., Новицкий П. В. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи. Учеб. пособие для вузов. / Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1983.