Исследование аналитических характеристик спектрометра ионной подвижности с источником коронного разряда

Бисярин Николай Николаевич

ООО «Шибболет»

Аспирант

Рязанский государственный радиотехнический университет, факультет электроники, Рязань, Россия

E-mail: n.n.b@list.ru

Спектрометрия ионной подвижности (СИП) является сравнительно новым аналитическим методом, позволяющим идентифицировать высокомолекулярные соединения по их скорости дрейфа в газе, в том числе и атмосфере воздуха, под действием однородного электрического поля. Область применения метода чрезвычайно широка. От традиционной области обнаружения ряда отравляющих, наркотических и взрывчатых веществ до использования в разработке и производстве новых лекарственных средств, диагностики некоторых заболеваний, обнаружении и идентификации белков, пептидов и аминокислот, экологическом мониторинге среды, и даже, контроле летучих соединений на борту МКС. В ряде случае, когда уровень селективности детектирования, обеспечиваемый СИП, может оказаться недостаточным, такие системы могут комбинироваться с системами хроматографического разделения. К тому же, комбинирование СИП с масс-спектрометром позволяет повысить аналитические характеристики последнего без увеличения времени анализа.

В рамках работы проведена разработка спектрометра ионной подвижности с источником коронного разряда. Исследовано влияние конструкции ионного источника на значение ионного тока. Спроектирован узел дрейфа, обеспечивающий в пространстве дрейфа однородное электрическое поле с напряженность 150 – 250 В/см. Для регистрации сигнала был разработан электрометрический усилитель с динамическим диапазоном 10-11 – 10-7 А и частотным диапазоном до 104 Гц. Получены и исследованы спектры реактант-ионов, образующихся в воздухе при атмосферном давлении и комнатной температуре в отрицательной полярности коронного разряда.

Работа выполнена в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Слова благодарности

Автор выражает глубокую признательность к.ф.-м.н., директору ООО «Шибболет» Черняку Евгению Яковлевичу за всестороннее содействие.