«Каталитический метод определения коллагена»

Ветрова Ольга Юрьевна,

студент

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Химико-технологический факультет

cats086@yandex.ru

Коллаген - фибриллярный белок соединительной и костной ткани, сухожилий, хрящей, обладающий свойствами стимулировать фибриллообразование и регенерацию повреждённых тканей. Его широко используют как пластический материал в различных областях медицины и косметологии. Широкое применение коллагена в медицинской и фармацевтической практике обуславливает необходимость совершенствования методов его определения.

Коллаген, имеющий стерически доступные концевые аминокислотные остатки лизина, может оказывать влияние на каталитическую активность меди(II) в индикаторных реакциях, используемых в кинетических методах анализа. Выявление влияния коллагена на скорость индикаторной реакции открывает возможность его определения каталитическим методом.

В качестве индикаторной была выбрана реакция окисления 3,3',5,5'- тетраметилбензидина (ТМБ) персульфатом аммония, катализируемая медью(II). За скоростью реакции наблюдали спектрофотометрическим методом, а скорость реакции рассчитывали методом тангенсов.

Нами был выявлен активирующий эффект коллагена в выбранной реакции на уровне концентраций 10-8-10-7 М. Изучено влияние концентрации меди(II), pH, ТМБ, персульфата аммония на скорость выбранной индикаторной реакции в присутствии коллагена. Также было изучено влияние концентраций различных протофильных (ацетон, диметилформамид, этилацетат) и амфитропных (этанол) растворителей на скорость индикаторной реакции в отсутствие и присутствии коллагена. Все изученные растворители увеличивают скорость реакции при содержании 5%(по об.), а при содержании 15-20% и более – уменьшают. Активирующий эффект коллагена более выражен в присутствии этанола. Максимальный эффект активирования коллагена наблюдали в следующих оптимальных условиях: 0,04 мкг/мл меди, 4,35 pH, 1,25.10-5М ТМБ, 3,8.10-5 М (NH4)2S2O8, 10-15% этанола.

В оптимизированных условиях разработана методика определения коллагена в диапазоне концентраций 1.10-15-1.10-10М (cmin 2,3.10-15M, sr 0,024 ), отличающаяся высокой чувствительностью, воспроизводимостью и простотой аппаратурного оформления. Оценена правильность полученной методики методом «введено-найдено». Полученные результаты демонстрируют хорошую сходимость результатов, с погрешностью 4% для 1·10-11 и 5.10-12 М и 10% для 1.10-14 М коллагена. Изучена селективность методики: определению 5.10-8 М коллагена мешают Co(II), Fe(II), антиоксиданты, a -  аминокислоты. Проведено определение коллагена методом добавок в креме «Bao». Результат двух последовательных определений составил 3,25.10-12 М и  3,48.10-12 М коллагена.

Научный руководитель – к.х.н., доцент Юлия Юрьевна Петрова