Анализ атмосферных аэрозолей Западной Сибири методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

Гончарова А.А.

Cтудентка

Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: nastya_nsk@yahoo.com

Взвешенные частицы атмосферных аэрозолей, оседая на земную поверхность, оказывают значительное влияние на общее состояние окружающей среды. Одним из основных механизмов загрязнения в зимнее время является накопление антропогенных аэрозолей в снеговом покрове. Изучение их химического состава позволяет нам получить важную информацию о степени загрязненности территории, особенно вблизи антропогенных источников.

Цель данной работы - разработка методики определения макро- и микроэлементного состава атмосферных аэрозолей, формирующихся на территории Западной Сибири. В качестве метода анализа применяли атомно-эмиссионную спектрометрию с различными источниками возбуждения спектров: индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) и дуговой плазмой постоянного тока (ДТП-АЭС), которые обеспечивают возможность одновременного определения большого числа элементов в широком диапазоне концентраций. При этом внимание главным образом было акцентировано на проблеме переведения определяемых элементов (аналитов) в раствор.

В литературе по этому вопросу представлено значительное количество методических разработок, унифицированный подход к решению задачи на данный момент отсутствует. Безусловно, создание универсальной методики не представляется возможным, так как аэрозоли различного происхождения существенно различаются по своему основному (главным образом, минеральному) составу. Поэтому наша задача состояла в разработке общей методологии анализа атмосферных аэрозолей на примере ряда образцов, отобранных на территории Западной Сибири. Для установления фазового состава аэрозолей применяли рентгенофазовый анализ, на основе данных которого разрабатывали процедуру подготовки пробы к ИСП-АЭС-анализу с применением микроволнового разложения. Использование микроволнового разложения позволяет увеличить эффективность разложения, сократить время разложения и уменьшить расход реактивов. Содержание микроэлементов контролировали как в растворе (ИСП-АЭС), так и в твердом остатке (ДТП-АЭС), добиваясь максимально полного извлечения аналитов в раствор.

На основе полученных данных были предложены методические рекомендации по определению микро- и макроэлементного состава в различных по своему происхождению и составу атмосферных аэрозолях Западной Сибири.

Особая благодарность выражается доктору химических наук, доценту Шуваевой О.В.