Изучение распределения биогенных и токсических микроэлементов между фракциями крови методом инверсионной вольтамперометрии

Федоров Евгений Олегович

Аспирант

Курский Государственный Медицинский Университет, Кафедра общей химии, Курск, Россия

bioing@mail.ru

Ритм современной жизни и состояние окружающей среды мешают поддержанию нормального микроэлементного гомеостаза, что, зачастую, серьезно сказывается на здоровье человека. Поэтому определение микроэлементного статуса – это базовое показательное исследование, позволяющее всесторонне оценить состояние организма, функциональность работы его органов и систем и сориентировать на дальнейшие обследования, зачастую раньше, чем появятся клинические симптомы какого-либо заболевания.

Целью данного исследования являлось изучение распределения эссенциальных и токсических микроэлементов между фракциями крови методом инверсионной вольтамперометрии на примере Zn и Pb, поскольку существует закономерность между аккумуляцией свинца и дефицитом цинка в организме.

На предварительном этапе были исследованы зависимости параметров аналитических сигналов свинца и цинка от потенциалов накопления и регенерации, времени накопления и скорости развертки потенциала и выбраны оптимальные условия проведения вольтамперометрического эксперимента. Также были рассмотрены различные способы пробоподготовки образцов крови.

Для изучения распределения микроэлементов между фракциями крови исходные образцы разделили на две группы, в одну из которых были внесены добавки соответствующих микроэлементов. Обе группы разделили на фракции методом центрифугирования. Удаление органической составляющей было проведено методом мокрого озоления при нагревании в среде хлорной кислоты и перекиси водорода. Полученные образцы минерализата исследовали методом инверсионной вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала на анализаторе ВА-03. В качестве фонового использовался хлоридно-аммонийный фон с рН = 3-4. Определение содержания свинца и цинка проводили методом многократных добавок.

Результаты исследования показали, что увеличение концентрации определяемых микроэлементов происходит пропорционально во всех фракциях крови. Это позволяет сделать вывод об отсутствии зависимости между общим содержанием элементов в крови и их соотношением в отдельных фракциях.