Вольтамперометрический электронный язык для идентификации природы и качества моторных масел

Бикмеев Д.М., Сидельников А.В.

студент, к.х.н., доцент

ГОУ ВПО Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

bikmeev@gmail.com

Моторное масло при использовании по назначению в технически исправном двигателе постепенно «стареет». В результате оно утрачивает свою работоспособность и обуславливает повышение интенсивности изнашивания рабочих поверхностей деталей. В связи с этим одной из актуальных проблем при эксплуатации моторных масел является мониторинг их качества, а также установление фальсификатов имеющихся в продаже масел.

В работе предложен экспрессный вольтамперометрический способ идентификации моторных масел с использованием  мультисенсорной системы угольно-пастовых электродов. В качестве связующих в УПЭ использовали исследуемые моторные масла, природа которых влияет на накопление, концентрирование и восстановление электрохимически активных маркеров на УПЭ. Для математической обработки данных использовали метод главных компонент (МГК). Установлены оптимальные рабочие условия функционирования мультисенсорной системы: потенциал накопления, время накопления, концентрация стандартных растворов маркеров (Cu+2, Pb+2, Cd+2), скорость развертки потенциалов. Вольтамперограммы восстановления маркеров использовали для формирования массива данных с целью оценки прецизионности результатов идентификации масел методом главных компонент. Проведен сравнительный анализ данных, полученных последовательно в течение трех экспериментальных дней. С использованием метода главных компонент сформированы «трехэлектродные образы», содержащие вольтамперометрические отклики трех маркеров одновременно.  Показана стабильность образов во времени и возможность формирования банка визуальных отпечатков природы масел для их идентификации и оценки качества.