Тиофеновые производные для органических светоизлучающих диодов (OLEDs)

Дячук Руслан Игоревич

Студент

Учреждение Российской академии наук

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва Россия

E-mail: ro745@mail.ru

К настоящему времени стало очевидным, что новые электроактивные низкомолекулярные и полимерные органические люминофоры являются основными лидерами в списке высокоэффективных светоизлучающих материалов следующего поколения. Среди многих прикладных аспектов следует выделить два наиболее важных: разработка и создание принципиально новых сверхтонких, гибких полихромных дисплеев и постепенный переход на органические и гибридные светодиодные источники освещения вместо люминесцентных и ламп накаливания.

Поиск новых эффективных материалов для создания эффективных светоизлучающих диодов (OLEDs) является чрезвычайно актуальной задачей. Из большого многообразия органических материалов были выбраны тиофенсодержащие полимеры (Poly-Th).

Poly-Th получены по уникальному методу, который включает в себя на первой стадии поликонденсацию 1,1-дицианоэтендитиолата натрия с метиленактивными галогенпроизводными, а затем изомеризационную циклизацию по типу реакции Торпа-Циглера. Строение полученных полимеров подтверждено спектральными методами.

Были приготовлены опытные образцы OLEDs: стекло/ITO/Poly-Th/Al, в которых зафиксирована значительная электролюминесценция.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 11-03-00426).