Изучение свойств и моделирование поведения огнетеплозащитного покрытия с фосфорсодержащими добавками

Василькова Любовь Александровна

Аспирант

Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО Волгоградского государственного технического университета, г. Волжский, Волгоградская область, Россия

lav-07@mail.ru

Теплозащитные покрытия  применяются для обеспечения предотвращения разрушения защищаемой поверхности от высокой температуры в условиях подвода к поверхности значительных тепловых потоков, когда применение простой теплоизоляции становится невозможным. Механизм действия теплозащитных покрытий основан на поглощении большого количества тепла, которое идёт на нагрев материала, а также на различные фазовые и химические превращения.

К таким покрытиям предъявляются достаточно высокие требования по деформационно-прочностным показателям, пластичности, водостойкости, адгезионным характеристикам, высокой технологичности, когезионной клейкости. Все это делает задачу разработки и выбора теплозащитного материала с пониженной горючестью одной из наиболее трудных материаловедческих задач. В данной работе предлагается исследование свойств покрытия с использованием математической модели, основанной на физической модели вспучивающегося теплозащитного материала, состоящего из вспучивающегося кокса и деструктурирующегося эластичного материала. Огнетеплозащитное покрытие представляется как сложная система взаимодействующих функциональных подсистем, образованных различными материальными компонентами.

Основной целью проведенного математического моделирования являлось выявление пределов изменения теплофизических характеристик при варьировании физико-химических параметров материала, достигаемых за счет изменения состава и структуры. Математическая модель позволяет определить зависимость величины прогрева покрытия от 15 параметров. Все это позволило провести достаточно полное имитационное моделирование процесса прогрева (вычислительный эксперимент) и выявить наиболее значимые факторы при различных режимах нагрева. Анализ математической модели показывает возможность существенного улучшения теплозащитных характеристик покрытия за счет одновременного увеличения теплового эффекта пиролиза и вспучивания кокса.

Сравнение расчетных данных по разработанным моделям показало их хорошее соответствие экспериментальным данным. Экспериментальные исследования были проведены на вспучивание, водопоглощение, адгезионную прочность и стойкость к действию пламени. Полученные данные показали зависимость этих показателей от содержания в покрытии фосфорсодержащих добавок. Испытания на стойкость к действию пламени позволили отнести исследуемое покрытие к самозатухающимся полимерам.

Таким образом, проведенное математическое моделирование в сочетании с экспериментальными исследованиями показало существенные резервы повышения эффективности огнетеплозащитного покрытия рецептурными факторами и позволило более целенаправленно осуществить выбор функционально-активных компонентов.