Контролируемый синтез полиакрилонитрила с помощью псевдоживой радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи и его термическое поведение

Потеряева З.А1, Черевань А.С.2.

аспирант

1 – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра ХТиНМ

2 − Институт нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН

Одним из важнейших прекурсоров для получения углеродных волокон является ПАН и сополимеры на его основе. На первой стадии термической обработки прекурсора образуется полисопряженная система (ПСС), строение которой и определяет структуру и физико-химические свойства карбонизованного волокна, полученного при последующем пиролизе. На стадии синтеза задаются важнейшие параметры, такие как микроструктура цепи, молекулярно-массовые характеристики синтезированного полимера и его морфология, влияющие на процессы формирования ПСС. Традиционно ПАН получают в условиях классической радикальной полимеризации в эмульсии или в растворе с использованием вещественного инициирования или радиолиза. Однако перечисленные методы не позволяют контролировать стереорегулярность, ММ полимера, его ММР и архитектуру макромолекул. Эти проблемы можно решить с помощью псевдоживой радикальной полимеризации; в настоящей работе для этой цели была использована псевдоживая полимеризация в условиях обратимой передачи цепи по механизму присоединения – фрагментации.

Исследована  полимеризация акрилонитрила в присутствии различных тритиокарбонатов в качестве агентов обратимой передачи цепи. Показано, что при проведении полимеризации в растворе ДМСО удается получать узкодисперсный полиакрилонитрил с контролируемой ММ. С помощью ЯМР- и ИК-спектроскопии изучена структура образующихся полимеров. Методами ДСК и ИК-пиролиза исследовано термическое поведение синтезированного полиакрилонитрила; показано, что оно определяется ММ и шириной ММР полимера, а также условиями его синтеза. Установлено, что введение в макромолекулу функциональных групп ОПЦ-агента изменяет структуру полисопряженной системы и позволяет регулировать условия ее образования.