Методика расчета EROEI на примере Иреляхского газонефтяного месторождения

Голоскоков А.Н.

Научный сотрудник

Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия

E-mail: anton.new@mail.ru

Фундаментом современной цивилизации является энергия углеродных ископаемых. В настоящее время на долю углеродных энергоресурсов приходится 85% всего потребляемого объема первичных энергоресурсов. Углеродные энергоресурсы являются не возобновляемыми, а значит рано или поздно нам придется столкнуться с пиком добычи и затем с неминуемым сокращением добычи. В первую очередь это касается нефти. В 2010 году были опубликованы ряд аналитических отчетов, посвященных проблеме пику добычи нефти [3,4,5]. В настоящее время производство сырой нефти в мире находится на плато с максимумом 73,71 млн.барр. в день достигнутым в 2005 году. Предполагается, что такой уровень добычи сохранится еще 5-8 лет, а после начнет сокращаться. В связи с этим встает проблема поиска альтернативы нефти. В настоящее время существует ряд альтернативных технологий производства жидкого топлива: BTL, CTL, GTL, и в будущем возможно появятся новые. Но на сколько данные технологии эффективны по сравнению с традиционной нефтью?

Существует ряд критериев сравнения эффективности энергоресурсов [1]. Критерий EROEI, или энергетическая рентабельность - отношение энергии полученной к энергии затраченной на добычу (производство), является одним из важнейших [2]. Методика расчета EROEI аналогична методике расчета экономической эффективности проекта разработки месторождения. В основу методики положено разделение всех энергозатрат на капитальные и операционные. К капитальным энергозатратам относятся: затраты энергии на строительство промысловой базы, бурение скважин, создание внутрипромысловой инфраструктуры, прокладка трубопровода от месторождения до смычки с магистральным. К операционным энергозатратам относятся все затраты, связанные с непосредственно добычей, подготовкой и транспортировкой нефти.

Подсчет капитальных энергозатрат производится в два этапа. Первый этап заключается подсчете энергозатрат, связанных с потреблением ГСМ и электроэнергии. Второй этап заключается в подсчете энергозатрат, связанных с производством строительных материалов, используемых в процессе обустройства. Это так называемые удельные энергозатраты на производство одной единицы продукции, в англоязычной литературе такая энергия называется “embodied energy”, и эту энергию также надо учесть вместе с прямым расходом ГСМ и электроэнергии. В процессе капитального обустройства используется много различных материалов, поэтому важно определить границы расчета. В данном примере учитывались все материалы, кроме отделочных, облицовочных, деревянных, песка и гравия. Наибольшую часть составляет сталь, цемент и бетон.

Иреляхское газонефтяное месторождение находится на окраине г. Мирный и приурочено к одноименной локальной структуре, расположенной на северном склоне Мирнинского выступа. Общие размеры структуры 21х5 км с амплитудой до 40 м. газонефтяные залежи приурочены к ботуобинскому и улаханскому горизонтам, разделенным в пределах месторождения пачкой глинистых пород мощностью 2-5 м. Глубина залегания ботуобинского горизонта 2110-2198 м. Дебиты газа до 214 м3/сут., дебиты нефти до 25 м3/сут. Пластовое давление 15,1-15,8 МПа, пластовые температуры +(12-14)0С. Глубина залегания улаханского горизонта 2125-2180 м. Дебиты газа до 201 м3/сут., дебиты нефти до 78 м3/сут. Пластовые давления 15,7-16 МПа, пластовые температуры +(12-14)0С. Геологические запасы нефти на 1.01.2009 по категории С1 составляют 31 511, по категории С2 - 511 тыс.т. Извлекаемые запасы нефти по категории С1+С2 составляют 9 833 тыс.т., газа – 4,68 млрд.м3. Условия залегания, низкое пластовое давление и температура указывают на то, что Иреляхское месторождение является тяжелым для разработки.

Проект разработки предполагает бурение 50 скважин с ежегодным отбором 500 тыс.т. нефти в год, таким образом весь объем извлекаемой нефти будет добыт в течение 20 лет. Расчеты показывают, что EROEI разработки Иреляхского месторождения составляет 27,7 (таблица 1), при этом основная часть энергозатрат относится к операционным (более 90%).

| Название | ГДж | Тонн нефти | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство промысловой базы | 47 778 | 1 065 | 0,30% |
| Бурении скважин | 183 938 | 4 099 | 1,16% |
| Строительство трубопровода | 718 063 | 16 002 | 4,51% |
| Операционные энергозатраты за 20 лет | 747 866 | 16 667 | 94% |
| Итого энергозатрат за 20 лет | 15 907 098 | 354 499 | 100% |
| Добытая нефть | 441 226 376 | 9 833 000 |  |
| EROEI |  | 27,7 |  |

Для сравнения, разработка битуминозных песков в Канаде имеет EROEI около 6, а производство моторного этанола из кукурузы в США 1-3.

В настоящее время проект разработки Иреляхского месторождения (также как и ряда других мелких месторождений на юго-западе Якутии) является экономически непривлекательным по ряду причин. Не в последнюю очередь по причине негибкого налогообложения. Внедрение рентного налогообложения поднимет инвестиционную привлекательность проектов разработки мелких месторождений с тяжелыми условиями залегания юго-западной части Якутии.

- Голоскоков А.Н. Критерии сравнения эффективности традиционных и альтернативных энергоресурсов // Электронный журнал «нефтегазовое дело» URL: http://www.ogbus.ru/authors/Goloskokov/Goloskokov_5.pdf

- Сафронов А.Ф., Голоскоков А.Н. «EROEI как показатель эффективности добычи и производства энергоресурсов» // Бурение и нефть №12, 2010

- “Bracing For Peak Oil Production By Decade's End” // Forbes Online 13.09.2010 URL: http://www.forbes.com/2010/09/13/suncor-energy-oil-intelligent-investing-cenovus_2.html (дата обращения 15.09.2010)

- “Joint operating environment 2010” // United States Joint Forces Command. URL: http://www.jfcom.mil/newslink/storyarchive/2010/JOE_2010_o.pdf (дата обращения 10.09.2010)

- “The Oil Crunch” // Taskforce on Peak Oil & Energy Security (ITPOES). URL: http://peakoiltaskforce.net/  (дата обращения 10.09.2010)