Концепции использования промышленных отходов в качестве материалов для ликвидации аварийных эмиссий углеводородов на железнодорожном транспорте

Максим Леонидович Сорока

Аспирант

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Украина

E-mail: soroka_ml@ukr.net

Ежедневно наземной транспортной системой перевозится свыше 5000 наименований грузов [1], которые классифицируют как экологически опасные. Среди них органические и неорганические соединения всех классов опасности и токсичности во всех агрегатных состояниях. Залповые аварийные и технологические эмиссии подобных грузов представляют наибольший риск, особенно в условиях постоянного увеличения объемов перевозки. Согласно статистике Организации содружества железных дорог наибольшее число аварийных эмиссий зафиксировано при перевозке углеводородов [2]. Поэтому разработка методов и материалов для ликвидации проливов подобных веществ является важной и актуальной составляющей общей стратегии экологической безопасности наземного транспорта.

Основным этапом ликвидации эмиссий является непосредственная иммобилизация углеводородов в окружающее среде, которая эффективно реализуется применением поглотительных (сорбционных) материалов. В условиях значительной протяженности транспортных линий и дефицита времени использование синтетических сорбентов показывают свою нерациональность и отстроченную эффективность. С учетом выше сказанного, технологически, экономически и экологически правильным решением является формирование локальных баз ликвидационных материалов. Выбор соответствующего сорбента в рамках подобных материальных баз может быть реализован покупкой или локальным производством промышленных образцов сорбентов или использованием промышленных отходов.

В работе представлена концепция, в рамках которой сорбенты для ликвидации эмиссий углеводородов выбираются по территориальному принципу из отходов многотоннажных производств, доступных природных материалов и отходов местной промышленности. В силу транспортной мобильности и относительной доступности отходов местной промышленности их использование в качестве сорбентов является более выгодным. Для реализации концепции (на примере Приднепровской промышленной агломерации) проведено экспериментальные определение поглотительной способности и факторов эффективного насыщения для большого спектра отходов Приднепровской промышленной агломерации. Среди них: отходы деревообрабатывающей промышленности, шлаки производств черной и цветной металлургии, текстильные волокна и изделия, скопы бумажных фабрик, сельскохозяйственные отходы, синтетические волокна, отходы ЖКХ и др. Для многих отходов показатели поглотительной способности находятся на уровне 0,8-1,7 г/г (по гексану, гравиметрический метод определения). Согласно нашему мнению, все перечисленные преимущества нивелируют основной недостаток такого рода сорбционных материалов – низкие показатели поглотительной способности.

Анализ полученных данных свидетельствуют в пользу возможности и перспективы использования отходов местной промышленности в качестве потенциальных сорбентов углеводородов.

Литература

- Протокол № 13.56.2007/AG Совета безопасности членов участников ОСЖД от 27.05.2007. К.: Изд-во Министерства транспорта и связи Украины, 2001.

- Плахотник В.Н. и др. Природоохранная деятельность на железнодорожном транспорте Украины: проблемы и решения. К.: Транспорт Украины, 2001, С. 151.