Полициклические ароматические углеводороды в аэральных выпадениях на территории Национального парка «Лосиный остров»

Чикидова Александра Леонидовна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Россия, г. Москва

E-mail: aleksa4ikova@rambler.ru

В работе изучены ПАУ в объектах окружающей среды на территории Национального парка “Лосиный остров”. Наиболее мощным источником аэральных поступлений ПАУ на исследованной территории Национального парка «Лосиный остров» является Московская кольцевая автодорога. Вокруг нее в пределах 100м на залесенной территории парка формируется транспортная аномалия с высоким уровнем выпадений ПАУ, связанных с пылевыми частицами. Суммарные поступления «тяжелых» ПАУ на данной территории составляют около 155мкг/м2*год, в том числе 6мкг/м2*год бенз(а)пирена – величины, характерные для загрязненных территорий, прилегающих к автомагистралям. В точках, удаленных более чем на 200м от МКАД, поступление «тяжелых» ПАУ составляет в среднем 27мкг/м2*год, что соответствует низкому уровню загрязнения для городских территорий, однако выше фоновых значений для аналогичных лесных биоценозов. Для этих точек поступление ПАУ с аэральными выпадениями в листопадных растительных сообществах парка соизмеримо для зимнего и вегетационного сезона. В течение зимы происходит равномерное распределение легких пылевых частиц, несущих ПАУ, на исследованной территории. В летнее время характер распространения более неоднородный и зависит от локальных особенностей рельефа, залесенности территории.

Динамика и уровень поступления ПАУ на почвенную поверхность с растительным опадом различается для нелистопадных хвойных и листопадных сообществ, что демонстрирует необходимость дифференцированного подхода к оценке аэральных выпадений полиаренов в зависимости от видового состава фитоценоза. Залповое поступление на поверхность почвы сорбированных листьями органических загрязнителей во время листопада необходимо учитывать при проведении в пределах города работ по озеленению и культивированию древесных культур в парковых зонах. Анализ накопления ПАУ, распространяющихся с пылевыми частицами, в листовом опаде может служить, наряду со снеговой съемкой, хорошим способом индикации загрязнения приземного слоя атмосферы техногенными выбросами. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Госконтракт №14.740.11.0640.