Анализ почв, загрязненных нефтепродуктами, методом ускоренной экстракции

Кольцов Глеб Игоревич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: koltgsm@mail.ru

Нефтепродукты (НП) антропогенного происхождения являются основными загрязняющими веществами в почвах крупных городов и промышленных центров.

Перед аналитиками при анализе загрязненных образцов встает проблема наиболее полного извлечения углеводородами (УВ) из твердой минеральной матрицы пробы. Применение современного метода ускоренной экстракции с использованием растворителей в субкритических условиях обеспечивает высокий выход нефтепродуктов из загрязненной пробы и существенно сокращает время анализа по сравнению с классической экстракцией по Сокслету (3-20 часов). Метод ускоренной экстракции основан на взаимодействии горячего растворителя непосредственно с пробой в экстракционной ячейке, находящейся в печи. После экстракции азот под давлением вытесняет растворитель в сборную виалу. Весь процесс полностью автоматизирован. Время обработки одной пробы в зависимости от параметров экстракции составляет 20-50 минут.

В качестве объекта исследования использовался горизонт серой лесной почвы, в котором было смоделировано загрязнение нефтью и нефтепродуктами в различных концентрациях. В роли контрольного образца выступал прокаленный песок, загрязненный нефтью и НП в тех же концентрациях, что и исследуемая проба. Экстракция проводилась различными органическими растворителями (н-гексан, дихлорметан, ацетон, этанол) с использованием системы ускоренной экстракции ASE Dionex 200. Для отделения УВ от полярных соединений использовалась очистка на оксиде алюминия. В полученных экстрактах снимались спектры поглощения в УФ- и видимой областях на спектрофотометре Specord 50 Analytik Jena и спектры флюоресценции с использованием флюориметрического детектора на системе Agilent 1100. Газохроматографический анализ проб проводили на хроматографе Agilent 6890N. Качественный состав компонентов исследовали методом хроматомасс-спектрометрии с помощью масс-селективного детектора Agilent MSD5973N.

В процессе анализа было изучено влияние на выход фракций УВ следующих параметров для метода ускоренной экстракции: полярность растворителя, температура экстракции, количество обработок растворителем, интенсивность продувки инертным газом экстракционной ячейки, характер подготовки пробы. Проведенное исследование показало возможность анализа свежего низкоуровнего загрязнения почвы различными нефтепродуктами с использованием метода ускоренной экстракции растворителями в субкритических условиях. Двукратная обработка растворителями при последовательной экстракции обеспечивает полное (до 95%) извлечение исследуемых компонентов из почвы. Повышение времени продувки инертным газом после экстракции повышает выход компонентов на 15%. Последовательная обработка гексаном при 40 и 175°C обеспечивает полное извлечение неполярной фракции нефтепродукта из воздушно-сухой и влажной почвы. При дополнительной обработке пробы ацетоном в экстракт переходят преимущественно полярные соединения почвенного происхождения.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Госконтракт №14.740.11.0640.