Разработка физико-математической модели и определение оптимальной толщины термоизоляции ФЭП солнечной энергии в электрическую

Попова Анна Станиславовна

студентка 4 курса

Московский Государственный Университет Инженерной Экологии, факультет прикладной математики, Москва, Россия

E-mail: aaspop@narod.ru

Разработаны математические модели и выполнены компьютерные расчёты решения уравнения теплопроводности, при которых была определена оптимальная толщина тепловой изоляции фотоэлектрического преобразователя (ФЭП). Это позволяет увеличить КПД солнечной батареи.

Для уменьшения потерь на теплообмен с окружающей средой используется конструкция, представленная на рис. 1, называемая "тепличным эффектом".

Рис. 1. «Тепличный эффект».

Фотоэлектрический преобразователь расположен внутри корпуса, стенки которого сделаны из пористого полимера (пенопласта). ФЭП со всех сторон окружён воздушной и полимерной теплоизоляцией. В результате расчёта определяется оптимальная толщина теплоизоляции.

Поставленная задача свелась к решению уравнения Лапласа, граничные условия были сформулированы с учётом коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи. С ростом теплопроводности оптимальную толщину изоляции нужно увеличивать, а с ростом коэффициента теплоотдачи – уменьшать. Аналитическое решение в замкнутом виде получено из анализа функции Бесселя.  Варьируя эти параметры, выбраны материал и оптимальная толщина. Получены следующие результаты.

Распределение температуры описывается уравнением Лапласа, записанным в цилиндрической системе координат:

∂2T(r,z)∂r2+1r∂T(r,z)∂r+∂2T(r,z)∂z2=0     (1)

с граничными условиями:

−λ∂T(r,0)∂z+αkT(r,0)=αkT;           (2)

λ∂T(r,h)∂z=q(r);			(3)

∂T(0,z)∂r=∂T(∞,z)=0.		(4)

Последнее условие означает отсутствие радиальной составляющей теплового потока на оси Оz симметрии распределения температуры и на большом удалении (r→∞) от зоны локального нагрева, где согласно q(r)=q0*exp[– k2*r2] q(r) → 0.

К внешней поверхности слоя термоизоляции подводится тепловой поток с симметричным распределением плотности по закону: q(r)=q0*exp[– k2*r2], где r - радиус, отсчитываемый в цилиндрической системе координат r, z.

Коэффициент k характеризует степень концентрации теплового потока при локальном нагреве слоя изоляции.

∂ϑ∂h=120∞(αkλ)2−p2[pchph+(αkλ)shph]2exp−p2k2pd(pk)=0     (5)

При h → 0  ∂ϑ∂h→(k2)[1−(2kλαk)2]. Экстремум будем минимум лишь в том случае, если при увеличении толщины стенки значение ϑ сначала уменьшается при h → 0. Следовательно, можно определить оптимальное значение толщины h, а из формулы (5) - соответствующее ему минимальное значение ϑ безразмерной температуры в наиболее нагретой точке внешней поверхности слоя термоизоляции.

Тогда решением поставленной задачи будет:

T'(r,z)=T1+q02λ'k20∞J0(pλλ'r)×pchpz+(αkλ)shpzpshph+(αkλ)chphexp−p2k2λλ'dp,

а безразмерная избыточная температура наиболее нагретой точки на внешней поверхности слоя

ϑ'=T'(0,h)−T1q0(λk)=λλ'20∞pchpz+(αkλ)shpzpshph+(αkλ)chphexp−p2k2λλ'dpk.

***

В результате аналитического решения и компьютерного расчёта разработана методика определения оптимальной толщины термоизоляции. При данных для пенопласта с коэффициентом    λ = 0,05 Вт/(м*град);  α = 1 Вт/(м2 *град), получим толщину теплоизоляции h = 3,7 см.

Литература

Зарубин В.С. Расчёт и оптимизация термоизоляции. М.: Энергоатомиздат. 1991.