Фононоподобная дисперсия в биатомных магнитных метаматериалах

Пальванова Г.С.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail:  gal.palv@gmail.com

Метаматериалы – искусственно созданные среды – с необычными  электромагнитными свойствами, недостижимыми в обычных материалах, например, отрицательное преломление [1,2]. Исследования метаматериалов интересны не только с теоретической точки зрения, но и имеют широкие прикладные перспективы по созданию приборов для управления электромагнитным полем на субволновом уровне, включая суперлинзу и создание «шапки-невидимки».

Магнитные метаматериалы состоят из периодической системы резонансных элементов, реагирующих на магнитную составляющую электромагнитной волны. Размеры элементов и расстояние между ними в МГц диапазоне много меньше длины волны электромагнитного излучения. В этом случае метаматериал можно рассматривать как непрерывную среду по аналогии  с обычным веществом, где размеры атомов и молекул много меньше длины падающего света. Свойства метаматериала определяются параметрами индивидуальных резонаторов и  в не меньшей степени взаимодействием между ними. Это взаимодействие приводит к новому явлению – магнитоиндуктивным (МИ) волнам [3]. Именно их дисперсионные характеристики определяют особенности  взаимодействия метаматериала с электромагнитным излучением.

Изменяя параметры резонансных элементов – «метаатомов» - и взаимодействие между ними, можно создавать структуры с заранее заданными свойствами,  управлять дисперсией МИ волн, меняя ее наклон и ширину полосы пропускания. В структурах, созданных из одних и тех же элементов, распространяются либо прямая либо обратная МИ волны, в зависимости от знака коэффициента взаимодействия «метаатомов». В работе рассматривается аналогия между дисперсией фононов в твердом теле (ТТ) и дисперсией МИ волн в аксиальной структуре с положительным коэффициентом взаимодействия: в линейной моноатомной цепочке в обоих случаях распространяются прямые волны; в биатомной структуре происходит расщепление дисперсии на две ветви – прямую, акустическую, и обратную, оптическую, которая как и у фононов выше акустической ветви [4].  В биатомном планарном метаматериале с отрицательным коэффициентом взаимодействия так же происходит расщепление дисперсии на две ветви, однако в этом случае акустическая ветвь расположена выше оптической  и имеет отрицательный наклон.

Биатомный метаматериал в отличие от твердого тела может быть создан из «метаатомов» одного вида, поскольку можно изменять величину коэффициента взаимодействия, меняя  взаимную ориентации и расстояние между «метаатомами».

Таким образом, можно управлять дисперсионными характеристиками метаматериалов. В частности, в биатомной линии элементов можно изменять ширину зоны поглощения вплоть до полного  ее исчезновения.

Экспериментальная часть работы выполнена на измерительной установке на базе вектор-анализатора Rohde&Schwarz ZFB20, позволяющей в автоматическом режиме проводить одномерное сканирование поверхности с микронным разрешением [5].

Литература

- Веселаго В.Г. (1968) Электродинамика веществ с одновременно отрицательными  значениями ε и μ.  УФНб 92б 517-522.

- Smith D.R., Padila W.J., Vier D.C. Nemat-Nasser S.C. and Schultzs S. (2000) Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity. Phys. Rev.Lett., 84, 4184-4187.

- Solymar L., Shamonina E . (2009) Waves in metamaterials. Oxford Univ. Press., Oxford, 385 pp.

- Sydoruk O., Zhuromskyy O., Shamonina E., Solymar L. (2005). Phonon-like dispersion curves of magnetoinductive waves. J. Appl. Phys., 87, 072501-1-3.

- Радковская А.А., Прудников В.Н.,  Захаров П.Н., Бабушкин А.К., Королев А.Ф., Сухоруков А.П. (2010) Волны в магнитных метаматериалах с сильным взаимодействием между элементами. Суперлинза. Специальный физический практикум, Москва, Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, 44с.