Особенности взаимодействия индивидуальных резонаторов в магнитных метаматериалах в ГГц диапазоне

Лебедева Е.И.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail:  lebedeva-msu@mail.ru

Возникнув на стыке тысячелетий, метаматериалы по-прежнему привлекают внимание исследователей во всем мире благодаря своим уникальным свойствам, которые не встречаются в природных материалах [1,2]. Особенностью метаматериалов является возможность управлять их свойствами, изменяя параметры как «метаатомов», так и взаимодействие между ними. Взаимодействие между элементами определяет свойства метаматериалов в не меньшей степени, чем свойства индивидуальных «метаатомов».  В случае магнитных метаматериалов в качестве «метаатомов», составляющих метматериал, используются металлические резонансные элементы, которые  реагируют на магнитную составляющую электромагнитной волны. В МГц диапазоне, где взаимодействие между элементами имеет только магнитную природу, в структуре распространяются магнитоиндуктивные волны [3]. Даже в этом  простом случае чисто магнитной связи между элементами, коэффициент взаимодействия  обладает сильной анизотропией  и существенно изменяет дисперсию магнитоиндуктивных волн.

Практическое применение метаматериалов имеет очень большие перспективы, особенно в области высоких частот, и уже созданы элементы наноразмеров, которые позволяют приблизиться к оптическим частотам. Основной сложностью является требование, чтобы размеры элементов были  меньше длины волны. Однако простой метод масштабирования не работает. Чем меньше размеры элементов и выше частота, тем сложнее становится взаимодействие.

При переходе к Гигагерцовому диапазону:

- расстояние между элементами становится сравнимо с длиной электромагнитного излучения, необходимо учитывать существенное влияние запаздывания, а  коэффициент взаимодействия становится комплексной величиной;

- распределение зарядов и токов в элементах становится неоднородным. Появляется электрическое взаимодействие между элементами;

- возникает сильная анизотропия взаимодействия при различной взаимной ориентации элементов в плоскости. В зависимости от ориентации щелей может преобладать магнитная или электрическая компоненты коэффициента взаимодействия. И даже может быть случай, когда они скомпенсируют друг друга, так, что элементы, расположенные в одной плоскости, вообще не будут взаимодействовать [4]. В отличие от МГц диапазона коэффициент взаимодействия  двух элементов, расположенных  рядом в одной плоскости, может иметь разный знак.

В данной работе впервые экспериментально определены коэффициенты взаимодействия двух сопланарных элементов в ГГц диапазоне при всех возможных ориентациях. Составлены ориентационные карты коэффициента взаимодействия в ГГц диапазоне. Экспериментально получены дисперсии в случае, когда расстояние между элементами одинаково, но коэффициенты связи не равны, и в случае,  когда при разных расстояниях в метамолекуле из одинаковых элементов, взаимодействие между элементами будет одинаковым по величине [5]. Показано, что исчезает полоса поглощения на резонансной частоте, и вместо двух полос пропускания, будет одна широкая.

Экспериментальная часть работы выполнена на измерительной установке на базе вектор-анализатора Rohde&Schwarz ZFB20, позволяющей в автоматическом режиме проводить одномерное сканирование поверхности с микронным разрешением [6].

Понимание механизмов взаимодействия позволяет управлять дисперсионными характеристиками метаматериала и конструировать материал с заранее заданными свойствами.

Литература

- Веселаго В.Г. (1968) Электродинамика веществ с одновременно отрицательными  значениями ε и μ.  УФНб 92б 517-522.

- Smith D.R., Padila W.J., Vier D.C. Nemat-Nasser S.C. and Schultzs S. (2000) Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity. Phys. Rev.Lett., 84, 4184-4187.

- Solymar L., Shamonina E . (2009) Waves in metamaterials. Oxford Univ. Press., Oxford, 385 pp.

- Hesmer F., Tatrchuk E., Zhuromskyy O., Radkovskaya A., Shamonin M., Hao T., Stevens C.J., Edwardsa D.J., Faulkner G and Shamonina E., (2007) Coupling mechanism for split ring resonator^ Theory and Experiment. Phys. Stat.Sol. B, 244, 1170-1174.

- Radkovskaya A. 'Dimer' and 'Polymer' diatomic metamaterials (2011) Book of abstracts Moscow International Symposium on Magnetism, August 21-25, 2011, MISM-2011, Moscow, 2011,  p.98

- Радковская А.А., Прудников В.Н.,  Захаров П.Н., Бабушкин А.К., Королев А.Ф., Сухоруков А.П. (2010) Волны в магнитных метаматериалах с сильным взаимодействием между элементами. Суперлинза. Специальный физический практикум, Москва, Физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, 44с.