Метод определения удельного заряда иона натрия

Васильченко В. Г.

Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева,

физико-математический факультет,  г. Саранск, Россия

E–mail: WWG_962@mail.ru

Одним из важнейших направлений в разработке и постановке новых экспериментов в курсах физики является расширение области использования в качестве базовых элементов разрядных ламп. Актуальность их использования в технике физического эксперимента обусловлена [1]: разнообразием физических процессов протекающих в лампах; компактностью в оформлении; широкой доступностью и сравнительно невысокой стоимостью ламп.

В данной работе рассматривается метод определения отношения заряда иона натрия к его массе с использованием натриевой лампы высокого давления. Он основан на исследование движения ионов натрия эммиттриуемых поверхностью разрядной трубки в вакуумную колбу лампы в однородном электрическом и магнитном полях.

На рисунке 1 приведена схема установки. В ней натриевая лампа размещена внутри соленоида. Ток ионов натрия отбирается с внешнего электрода 5, охватывающего цилиндрическую поверхность колбы лампы. К внешнему электроду прикладывается постоянное напряжение отрицательной полярности от регулируемого выпрямителя ВУП-2.

Рисунок 1. Принципиальная схема установки:

1 – обмотка соленоида; 2 – кварцевая труба; 3 – разрядная трубка; 4 – колба лампы; 
5 – внешний электрод.

В рабочем режиме разряда температура колбы составляет 400-670 К, при этой температуре стекло колбы лампы является твердым электролитом с ионной проводимостью [2]. Следовательно, стеклянную колбу можно рассматривать как коллектор ионов натрия электрически соединённый с внешним электродом.

Питание лампы осуществляется от сети переменного тока через разделительный трансформатор ТР. Он необходим для исключения гальванической связи между измерительной цепью и цепью питания лампы.

Как известно, при помещении натриевой лампы в магнитное поле соленоида будет происходить изменение траектории движения ионов в колбе лампы. Получаемая в данном случае конфигурация электрических и магнитных полей аналогична конфигурации скрещенных полей в магнетронах.

Используя метод магнетрона [3] можно получить следующее соотношение

QM=8U(a−b)2∗Bкр2.   				 (1)

Здесь Q, M – соответственно заряд и масса иона натрия; U – напряжение, прикладываемое к внешнему электроду, a – радиус колбы лампы; b – внешний радиус разрядной трубки; Вкр – критическое значение индукции магнитного поля.

Полагая, что магнитное поле внутри соленоида можно считать однородным и магнитная индукция определяется по формуле:

Bкр=μ0μ∗n∗Iс, 					(2)

где μ0,μ- соответственно магнитная постоянная и магнитная проницаемость среды; n- число витков обмотки соленоида на единицу длины; Iс- ток в соленоиде.

Формула (1) с учетом (2) позволяет вычислить удельный разряд иона натрия из условия, что при напряжении на внешнем электроде U  и магнитном поле в соленоиде с индукцией Вкр, все ионы натрия перестают поступать на внешний электрод.

Исследования проводились на натриевых лампах высокого давления ДНаТ-400, изготовленных по типовой технологии. Для исследования влияния магнитного поля на движение ионов натрия, эмиттируемых разрядной трубкой был изготовлен соленоид.

Каркасом соленоида являлась кварцевая труба диаметром 0,067 м, длиной 0,2 м  и толщиной стенки 2 мм. Обмотка соленоида имела 200 витков. Мощность, потребляемая лампой, поддерживалась равной 320 Вт. Температура разрядной трубки при этой мощности составляла 1300 К.

Определим отношение Q/M по формуле (1) с учетом (2). Значение отношения заряда иона натрия к его массе при Т=1300К; силе тока Ιс=10А и напряжению U=3 B составляет 6,2∗106клкг.

Сравнение результатов вычислений отношения Q/M с экспериментальными данными сведены в таблицу.

| Температура разрядной трубки, К | Отношение Q/M, клкг |  | Расхождение,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные | Экспериментальные |  |
| 1300 | 4,2*106 | 6,2*106 | 32,25 |

Из таблицы следует, что расхождение экспериментального значения QM с расчетным составляет 32,5%.  Расхождение расчетных и экспериментальных данных обусловлено тем, что ионы натрия, вылетающие с поверхности разрядной трубки, обладают различными скоростями.

Предложенный метод определения удельного заряда иона натрия может быть использован при постановке лабораторной работы по курсу физики.

Литература:

- Свешников, В. К. Перспективы разработки демонстрационного эксперимента на основе использования и источников света // Физика в школе и вузе: междунар.сб.науч.трудов. - Вып 10 . – СПб: Библиотека РАН. 2010. - С.133-137.

- Пасынков, В. В Материалы электронной техники: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1980. - 406 с.

- Ахматов, А. С., Андреевский, В. М., Кулаков, А. И. и др. Лабораторный практикум по физике: учеб. пособие для втузов. М. : Высшая школа, 1980. – 360 с.