Результаты комплексных исследований сезонно-мёрзлых грунтов в Западном Подмосковье

Федулов В.А., Колчин А.А., Котина Е.А., Логинова Е.А., Назаров В.П., Петров Б.В., Толстоган А.Д., Шинкаренко Р.В., Маслаков А.А., Андрющенко Ф.Д.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, кафедра криолитологии и гляциологии, Москва, Россия

nazarikvov@ya.ru

Феномен сезонного промерзания грунтов оказывает существенное влияние на все компоненты природной среды, а также на антропогенные системы; оно развито практически повсеместно в Центральной России.

Студенты и сотрудники кафедры криолитологии и гляциологии Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова проводят режимные наблюдения за характером снегонакопления и динамикой сезонного промерзания в различных ландшафтных условиях в холодный период. Полевые мониторинговые работы зимой 2013/14 гг. проводились на территории Звенигородской биостанции МГУ.

Экспедиция проходила в два этапа. Первый был проведен в начале периода промерзания (последняя неделя ноября), в ходе которого были проведены ландшафтно-грунтовые описания в каждой из намеченных точек маршрутов. Во второй этап, в период максимального промерзания (конец февраля), был произведен отбор образцов грунта на влажность на различных глубинах, измерена мощность сезонно-мерзлого слоя, описана криогенная текстура, измерена эмиссия углерода из различных ландшафтов, сняты показания с температурных датчиков (логгеров), а также изучена стратиграфия снежного покрова.

В результате проведенных исследований были выполнены все поставленные задачи: измерена мощность сезонно-мерзлого слоя и выявлены основные закономерности его изменения в разных условиях, рассмотрен ход температуры грунтовой толщи за ноябрь – февраль, оценена отепляющая роль опада и снега, а также определена зависимость глубины промерзания грунта от толщины снежного покрова. Выяснено, что, несмотря на аномально тёплую зиму (один из самых маленьких показателей отрицательных градусо-часов в Западном Подмосковье за последние 15 лет – менее 10000), сезонное промерзание составляло в среднем 15-25 см, достигая максимальных значений в естественных условиях на бортах оврагов (до 56 см). Характерно, что при антропогенном уплотнении снега и грунтов глубина сезонного промерзания увеличивалась и достигала, например, под тропинкой 73 см. Установлено отсутствие промерзания в обводнённых верховьях оврагов, где с поверхности промёрз только опад, сформировав слой стебелькового льда толщиной 7 см. Важным аспектом исследований являлось измерение потоков углерода из различных ландшафтов. Было выявлено, что с поверхности мёрзлых грунтов эмиссия углекислого газа была незначительной, а при измерениях на глубине 40 см (под сезонно-мёрзлым слоем), сила потока возрастала в несколько раз, что свидетельствует об экранировании сезонной мерзлотой выбросов этого парникового газа.

Представляется, что сезонное промерзание не окажет на паводок 2014 г. значительного влияния. Результаты экспедиции следует учесть при планировании сельского и лесного хозяйства, проектировании малонагруженных инженерных сооружений, прокладке дорог и сопутствующей инфраструктуры на исследуемой территории.