Термографическое исследование пульсационных характеристик неизотермической  импактной струи жидкости

Новинская А.М.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

e-mail: novinsk125@yandex.ru

В данной работе методом высокоскоростной инфракрасной термографии исследуются количественные характеристики тепловых потоков, создаваемых импактной затопленной неизотермической струей жидкости при ударе о поверхность металлической пластины. В резервуаре с водой температурой 22ºС горячая струя (T=30-60ºС) падает на металлическую поверхность под прямым углом. Пластина, не прозрачная для ИК-излучения, пропускает только тепловые возмущения. Для регистрации  нестационарных температурных полей с наружной поверхности пластины использовалась тепловизионная камера FLIR SC7000, установленная на одной оси со струей. Общая картина температурных пульсаций складывается из:

1.  тепловых волн от импактной струи, регистрируемых с  наружной поверхности металлической пластины;

2. теплового шума от внешних источников, отражения и т. д.

Измерены и оценены параметры струйного течения (скорости струи, расход).

В ходе эксперимента были получены зависимости температуры на поверхности от времени при различной толщине пластины - от 0.25 мм до 1мм. С помощью быстрого преобразования Фурье получены спектры энергии пульсаций, которые сравниваются с спектром Колмогорова (Рис.1). Проведен анализ спектров, полученных при различной толщине металлической пластины.

Рис. 1. Пример термограммы импактной струи, бьющей под прямым углом к рабочей металлической поверхности толщиной 0.5 мм и соответствующие энергетические спектры в точках 2, 3 и 4 (справа).