Акустооптический эффект в кристалле йодноватой кислоты

Купрейчик Максим Игоревич

Студент

Волошин Андрей Сергеевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mir11@aviel.ru

Явление дифракции света на ультразвуке является одним из основных эффектов, которые используются для управления оптическим излучением. Приборы, созданные на основе этого явления, такие как модуляторы, дефлекторы и фильтры, характеризуются высоким быстродействием, малым управляющим напряжением, простотой конструкции, широкими функциональными возможностями [1]. При конструировании устройств в качестве среды акустооптического взаимодействия обычно используют кристаллы. Наибольшее применение получили одноосные кристаллы с большой анизотропией физических свойств: парателлурит (TeO2), каломель (Hg2Cl2), молибдат свинца (PbMoO4), теллур (Te), ниобат лития (LiNbO3) и другие. Однако несомненный интерес представляют также и двуосные кристаллы, которые, несмотря на сложность расчета в них акустооптического эффекта, демонстрируют высокие значения акустооптического качества, особенно для косых срезов, что делает перспективным их применение в будущем.

В данной работе изучался двуосный кристалл йодноватой кислоты (-HIO3). Йодноватая кислота – синтетический монокристалл ромбической сингонии (класс 222), прозрачный в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах (от 0,4 до 1,3 мкм). Кристалл обладает высокими значениями акустооптического качества, превосходя по этому показателю плавленый кварц в десятки раз, а ниобат лития в несколько раз [2]. Особый интерес для исследования представляет плоскость акустооптического взаимодействия, в которой лежат оптические оси, поскольку в одноосных кристаллах такая геометрия взаимодействия не встречается. В работе выполнен численный расчет зависимости угла Брэгга от частоты ультразвука для случая, когда вектор ультразвука лежит в этой плоскости, а также составляет небольшие углы к этой плоскости. Особенно интересным оказался случай, когда направление ультразвука близко к перпендикулярному к одной из оптических осей, а падающий и дифрагированный световые пучки распространяются вблизи оптических осей. В этом случае кривые частотной зависимости угла Брэгга сильно деформируются. При небольшом отклонении плоскости АО взаимодействия в сечении поверхности показателей преломления получаются две непересекающиеся кривые. Появляются частотные области, удобные для создания широкоопертурных фильтров и дефлекторов. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что двуосные кристаллы дают намного больше возможностей для оптимального выбора геометрии акустооптического взаимодействия при конструировании конкретных устройств.

Литература

- Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. –   М.: Радио и связь, 1985.

- Pinnow D.A., Dixon R.W. Appl. Phys. Lett., 1968, v. 13, № 4, pp.156-158.