Галлий-нитридные транзисторы в преобразователях напряжения высокой эффективности

Павлов Андрей Юрьевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: pavlov.andrey@physics.msu.ru

Появившись в середине 70-х годов прошлого века силовые MOSFET, благодаря большей скорости переключения и высокой эффективности, по сравнению с биполярными транзисторами, стали повсеместно использоваться в силовой электронике: источниках питания, DC-DC преобразователях, контроллерах двигателей и пр. Однако сейчас, после непрерывного развития в течение более чем трех десятилетий, производительность MOS транзисторов достигает своего теоретического предела. Следующим же шагом в развитии силовых решений стало появление галлий-нитридных (GaN) транзисторов [1].

Уникальные физические характеристики нитрида галлия в сравнении с кремнием позволяют достигнуть значительных улучшений в производительности: понижение сопротивления открытого канала, рост скоростей переключения, сохранение надежности при высоких уровнях температуры и радиации, уменьшение размеров упаковки [2]. Потенциально каждое электронное устройство, используемое нами, может быть улучшено, благодаря использованию GaN-технологий. Одним из ярких примеров преимущества GaNFET служат одноступенчатые неизолированные понижающие преобразователи. При использовании кремниевых силовых транзисторов, КПД преобразования значительно снижается при превышении отношения входного напряжения к выходному более 10:1 [3]. Возможность очень быстрого переключения практически без потерь, появляющаяся при использовании GaN транзисторов, означает возможность сильно увеличить КПД и уменьшить размер преобразователя.

***

В настоящей работе проведён обзор и сравнение существующих на рынке кремниевых транзисторов по мощности и цене. Показано, что ни по максимальной мощности, ни по цене галлий-нитридные транзисторы не превосходят свои кремниевые аналоги, но существенными являются скоростные характеристики. Проведена симуляция понижающего преобразователя напряжения на лучшем образце кремниевого и галлий-нитридного транзистора. Показано, что КПД преобразования с высоким отношением входного и выходного напряжений (48:1) существенно увеличивается.

- Breaking the theoretical limits of silicon with innovative switch technologies. Araújo, S.V., Kazanbas, M., Zacharias, P. Centre of Competence for Distrib. Electr. Power, Univ. of Kassel, Kassel, Germany

- Gallium Nitride GaN Technology Overview.

Alex Lidow PhD and Johan Strydom, PhD.

- Driving eGaN FETs in High Performance Power Conversion Systems.

Alexander Lidow, Johan Strydom, and Michael de Rooij, Andrew Ferencz, Robert V. White.