Комбинированные методы определения остатков пестицидов в зерновых

Белоус Анна Александровна

Научный сотрудник

Кучма Павел Алексеевич

Младший научный сотрудник

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, Киев, Украина

E–mail: a_belous82@ukr.net, uspo2033@gmail.com

Украина – один из ведущих производителей зерна в мире. Урожай зерновых в 2013 году, по данным Государственной службы статистики, составил почти 63 млн тонн (22,3 млн тонн продовольственного, 39,92 млн. тонн – фуражного, в том числе кукурузы 30,9 млн тонн). Экспортный потенциал в 2013/2014 маркетинговом году оценивается в 28 – 30 млн тонн, из которых пшеницы – почти 9 млн тонн, ячменя − 2,4 млн, кукурузы − около 16 млн тонн. Обязательной гарантией безопасности зерновых культур является контроль остаточных количеств различных ксенобиотиков (пестицидов и их метаболитов, ПАУ, ПХБ). На зерновых культурах Украины применяют пестициды (общее количество – 89), которые относятся к 10 химическим группам. Это − полютанты, обладающие токсическим, кумулятивным и канцерогенным действием. Поэтому, к числу неотложных мер следует отнести разработку и модификацию комплексных методов по их идентификации и количественному определению, что позволит предотвратить формирование условий эпидконтактности.

С этой целью в УЛКБП АПК в 2010 − 2013 гг была модифицирована стандартная методика EN 15662 [1] определения множественных остатков пестицидов в зерне и зерновых культурах. Методика позволяет измерять микроколичества пестицидов, относящихся к различным химическим группам: ХОП, ФОС, синтетические пиретроиды, неоникотиноиды, бензоилмочевины, имидазолы, триазолы, бензимидазолы, карбаматы, дипиридины, эфиры пропионовой кислоты, феноксиалканкарбоновые кислоты, сульфонилмочевины, имидазолиноны, ацетанилиды, сим-триазины, динитроанилины.

Методика базируется на следующих положениях: маленькая масса навески, эффективная и полная экстракция, очистка экстрактов (применяли твердофазную экстракцию (ТФЭ) в различных вариантах, колоночную хроматографию мини-колонки с окисью алюминия, флоризилом, силикагелем, дисперсионную ТФЭ (PSA, EnviCarb, C18, аминопропилсиланезированный силикагель). Хроматографирование конечного аналита выполняли методами ГЖХ/МС и ВЭЖХ/МС/МС, в том числе с использованием систем деконволюции.

Таким образом, использованные аналитические процедуры значительно упростили процесс пробоподготовки, а применение ГЖХ/МС с автоматической системой деконволюции снизило требования к степени чистоты конечного аналита при сохранении необходимых метрологических характеристик. Метрологические параметры измерений не превышали нормированные критерии (Директива SANCO 12495/2011), Rec 60 − 130%, LOQ − 0,01 - 0,02 мг/кг [2].

Разработанная методика была применена для массовых анализов зерновой продукции и выполнении профтестов FAPAS 0961, FAPAS 0966 и Т0979.

Литература

- EN 15662:2008 «Foods of plant origin – Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS(/MS) following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE-QuEChERS-method».

- Document No. SANCO/12495/2011 Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed.