Особенности экстракции при диагностике нефтезагрязнений почв

Абрамова Светлана Степановна

Студент

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Институт естественных наук, Якутск, Россия

Е-mail: geochemlab@ipng.ysn.ru

Обзор методов количественного определения нефтепродуктов (НП) в почвах и их качественного состава показал, что невозможно выбрать универсальную методику, которая бы позволила определить всю гамму углеводородных соединений разнообразных по составу НП. В основе методов определения суммарного содержания нефти или НП в почвах лежит экстрагирование с последующим определением уровня концентраций НП различными инструментальными методами.

При проведении экстракции НП в качестве растворителей используют гексан, хлороформ или четыреххлористый углерод. При использовании гексана остаются недоэкстрагированными высокомолекулярные углеводороды и гетероорганические соединения, которые могут быть как техногенного, так и природного происхождения [2, 3]. Поэтому применение гексана для всех типов НП без учёта особенностей их состава не дает достоверной информации об уровне загрязнения почв.

Согласно общепринятой методике [1], полученный экстракт пропускают через колонку, заполненную оксидом алюминия, для удаления полярных органических соединений, которые принимаются за органическое вещество фоновых почв. Но в этом случае на колонке осаждаются и полярные соединения, присущие загрязнению. Их количество возрастает в результате трансформации нефтезагрязнения под воздействием процессов химического и бактериального окисления. При изучении загрязнений почв нефтью и тяжелыми НП, данная методика будет неэффективна, поскольку остаются неучтенными разнообразные гетероорганические соединения нефти (смолистые и асфальтеновые компоненты), содержание которых может достигать 30 – 35 %. В первую очередь это относится к территориям, где загрязнение является результатом накопления тяжелых компонентов вследствие многократных разливов и утечек.

В данной работе проведен сравнительный анализ применения гексана и хлороформа для экстракции при определении остаточного содержания НП в почвах гравиметрическим методом. Полученные результаты показали, что использование гексана по сравнению с хлороформом, существенно занижает содержание НП в почвах. Хлороформ обеспечивает более полное извлечение НП, в том числе продуктов трансформации исходного нефтезагрязнения при анализе почв с давними сроками загрязнения. При использовании гексана может быть недоэкстрагированно от 10,7 до 48 % органических веществ. Для выяснения особенностей химической структуры хлороформенного и гексанового экстрактов был использован метод ИК-Фурье спектроскопии.

Таким образом, для концентрирования компонентов нефтезагрязнения из почвенных проб выбран метод холодной экстракции хлороформом. Выделенные при этом экстракты в ходе дальнейших исследований позволяют получить дополнительную информацию для оценки качества рекультивационных работ и выбора эффективных способов очистки нефтезагрязненных почв.

Литература

1. Методика ПНД Ф 16.1.21-98. Госкомитет РФ по охране окружающей среды. Методика допущена для целей государственного экологического контроля. М.., 1998.

2. Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде. М., Изд-во МГУ, 1993.

3. Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. М., Изд-во МГУ, 1998.