Разработка лабораторного регламента получения действующего вещества «Нитрендипина»

Шевченко Анастасия Андреевна

студент

Карагандинский государственный технический университет,

горный институт, Караганда, Казахстан

E-mail:anasteishin_2009@mail.ru

1,4-Дигидропиридины являются блокаторами кальциевых каналов и находят самое широкое применение в медицинской практике для лечения гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Современной тенденцией производства лекарственных средств является переход от традиционных конвекционных способов активирования химических реакций к гораздо более эффективным микроволновым технологиям.

Действующее вещество "Нитрендипина" может быть получено взаимодействием м-нитробензальдегида, этилового эфира ацетоуксусной кислоты и донором аммиака. В свою очередь с большей или меньшей эффективностью донором аммиака могут быть водный раствор аммиака или соли аммония, как в твердом виде, так и в виде растворов [1]. Пробные эксперименты проводились без растворителя и в среде уксусной кислоты. Проведенные пробные эксперименты показали, что наиболее эффективным донором аммиака является твердый ацетат аммония.

Все эксперименты проводились в модифицированной бытовой микроволновой печи на основе LG-2022G , позволяющей контролировать температуру реакционной среды с помощью ИК-термометра. Также в конструкции была предусмотрена возможность подключения обратного холодильника и web-камеры.

Поиск оптимальных условий проводился с использованием метода центрального ортогонального планирования эксперимента. Варьировалось время экспозиции реакционной смеси от 10 секунд до 20 секунд; мощность излучения 400Вт, 600 Вт и 800 Вт. Наилучший выход (80%) был получен при мощности облучения 800 Вт и экспозиции 15 секунд в отсутствие растворителя. В условиях конвекционного нагрева время реакции составляет 6-8 часов, т.е. применение микроволновой активации позволило сократить время реакции в 1920 раз. На основе полученных экспериментальных данных был составлен лабораторный регламент получения действующего компонента «Нитрендипина», соответствующий самым строгим требованиям концепции "Зеленая химия"

Литература

- Хрусталёв Д.П., Газалиев А.М. Синтез азотсодержащих веществ в условиях микроволновой активации. История, теория, эксперимент LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011 г., Германия, Saarbrucken, 346 с.