Динамика подвижных и валовых форм тяжелых металлов в системе «почва- растение» на примере экосистемы Лесной Опытной Дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Авилова Анастасия Александровна

аспирант

Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА им. К.А. Тимирязева,

Факультет Почвоведения, агрохимии и экологии, Москва, Россия

E-mail: edel08@mail.ru

Введение. Москва – крупнейший мегаполис Европы с интенсивной застройкой, развитой промышленностью и инфраструктурой, высокой плотностью автотранспорта на дорогах. Эти показатели способствуют накоплению на урбанизированных территориях различных поллютантов, особое место среди которых занимают тяжелые металлы. Тяжелые металлы связываются с минеральными и органическими соединениями почвы и повышают общий уровень ее токсичности, а также мигрируя вниз по профилю, вызывают загрязнение грунтовых вод [2].

Около 150 лет систематизированные экологические наблюдения [1,3] ведутся на территории Лесной опытной дачи (ЛОД) РГАУ-МСХП им. К.А. проводятся, где расположен исток реки Жабенка. Этим объясняется актуальность исследований.

Объектом исследования явились ключевые участки экологического мониторинга ЛОД, характеризующие в катене фоновое разнообразие ландшафта: от вершины моренного холма к склонам.

Для определения основных агрохимических показателей использовались ГОСТированные методики. Валовое содержание ТМ определялось методом инверсионной вольтамперометрии на приборе ТА- LAB, МУ № 31-03/04 ФР.1.31.2004.00987 ПНД Ф 14.1:2:4.222-06. Подвижные формы Zn, Cu, Cd в вытяжке аммонийно-ацетатного буфера при pH 4,6-4,8; Pb – в 1 N растворе хлористого аммония. Методы математической обработки (Microsoft Exel-2010).

Полученные данные демонстрируют варьирование валового содержания тяжелых металлов: свинца, меди и цинка в центральной части лесного массива на фоновых ключевых участках в верхних почвенных горизонтах по элементам мезорельефа: от минимумов на вершине моренного холма к максимумам его склонов. Содержание кадмия увеличивалось в исследованный период, причем, превышения ОДК устанавливаются в почвах нижней части северо-восточного склона в два последних года в 0,24 – 0,27 раза.

Варьирование распределения подвижных форм меди, цинка и кадмия по почвенному профилю носит монотонный характер: более высокие концентрации установлены в верхних горизонтах и наблюдается их снижение при движении вниз по почвенному профилю ключевых участков экологического мониторинга. Вниз по почвенному профилю наблюдается увеличение концентрации подвижного свинца от минимума в верхних почвенных горизонтах (0-5 см) к максимумам на глубине 61-80 см.

Распределение запасов ТМ в листьях древесной растительности фоновых участков отражает ранее отмеченные закономерности их варьирования в верхних горизонтах почв с ясно выраженным влиянием мезорельефа и функциональных зон города.

Литература

- Васенев И.И., Наумов В.Д., Раскатова Т.В.  Структурно-функциональная организация почвенно-экологического мониторинга Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА// Известия ТСХА. 2007. №4. С.29-44

- Джувекян Х.А. Подвижные формы тяжелых металлов в черноземах незагрязненных ландшафтов // Вестник Самарского государственного университета. Сер.: Химия, Биология, Фармация.- 2005.- №1.- С. 107-112

- И.М. Яшин, П.В. Кузнецов, Б.В. Буринова Исследование барьеров миграции в почвах лесной опытной дачи РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.// Известия ТСХА, 2010. Выпуск №3., стр. 9-23.