Проверка качества синхронных измерений в мультидетекторном гамма-спектрометре ДРГЭ/РЭЛЕК для исследования атмосферных гамма-вспышек

Моргунова Ю.Д.

Студент

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: jd.morgunova@physics.msu.ru

В состав орбитального комплекса научной аппаратуры РЭЛЕК на спутнике «Вернов» для исследования связи высотных электрических разрядов с высыпаниями релятивистских электронов входит гамма-спектрометр ДРГЭ. Его задачей является измерение спектральных и временных характеристик атмосферных гамма-вспышек (TGF), связанных с ускорением частиц в этих разрядах. Ожидаемые потоки гамма-излучения в диапазоне энергий 10 кэВ–3 МэВ составляют  менее 1 фот/см2, при этом длительность всплеска составляет ~1мс.

В приборе ДРГЭ большая площадь достигается суммированием площадей четырёх сцинтилляционных детекторов – независимо работающих блоков. Для синхронизации их работы используется внешний синхроимпульс, формируемый ежесекундно. В промежутках между синхроимпульсами фиксируется время регистрации каждого -кванта в виде числа отсчетов внутреннего таймера с периодом 15 мкс и стабильностью ~10-5 (по паспорту разработчика).

***

При наземной отработке были проведены тестовые измерения с радиоактивным источником Co-60, излучающим последовательно два -кванта с энергиями 1.17 МэВ и 1.33 МэВ с интервалом в несколько пикосекунд. Анализ распределения интервалов времени между событиями в различных детекторах, одновременно облучаемых Co-60, показал существование значительного количества совпадающих событий, разность времени которых лежит в пределах одного отсчета таймера. Это подтверждает возможность измерения кривой блеска TGF одновременно всеми детекторами с точностью 15 мкс.

В ходе космического эксперимента точность синхронизации была подтверждена стабильностью числа отсчетов таймера всех детекторов между синхроимпульсами. Точность привязки шкалы времени к мировому времени UTC (не хуже 10 мс) была проверена при регистрации 11.10.2014 детекторами прибора ДРГЭ короткого космического гамма всплеска длительностью менее 100 мс.

Литература

- Smith D.M.: Correlation between lightning discharges and terrestrial gamma-ray flashes observed with a rearranged Los Alamos Sferic Array (LASA)\\ AGU Fall Meeting Abstracts 01/2006

- www.vernov-relec.sinp.msu.ru

- Optimizing timing performance of silicon photomultiplier-based scintillation detectors, Jung Yeol Yeom1, Ruud Vinke1 and Craig S Levin, Phys. Med. Biol. 58 (2013) p.1207–1220

- Труды научно-технического семинара: Научные эксперименты на малых космических аппаратах/ Под ред. Назирова Р.Р., Чулкова И.В., Юрова В.Н.: Механика, управление и информатика, Москва – 2013. стр. 96-117.