Математическое моделирование переноса вещества в приземном слое атмосферы при наличии препятствий.

Крупенко А.С., Мангура П.А.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail:mangura95@mail.ru, krupenko.alex@gmail.com

В настоящее время большой интерес вызывает экспериментальное и модельное исследование процессов переноса парниковых газов, газовых примесей и аэрозолей между растительным покровом и атмосферой. При этом существенным является учет особенностей поверхности, связанных с неоднородностью растительного покрова, наличием препятствий, обусловленных, например, неровностями рельефа. Особой сложностью отличается также описание процессов переноса в антропогенных (городских) ландшафтах. Математические модели являются универсальным инструментом для описания турбулентного режима и процессов переноса в приземном слое воздуха.

В данной работе для исследования процесса турбулентного переноса парниковых газов использована двумерная модель, основанная на полуторном замыкании усредненной по пространству и времени системы уравнений неразрывности, Навье-Стокса и переноса:

∂Vi∂xi=0,    i=1, 2;

∂Vi∂t+Vj∂Vi∂xj=−1ρ0∂∂xiδP−∂∂xjδijE−K∂Vi∂xj+∂Vj∂xi+Fi;

∂C∂t+Vj∂C∂xj=∂∂xjKSc∂C∂xj+FC.

Здесь V=V1, V2 – вектор средней скорости ветра, ρ0 – плотность воздуха, δP – отклонение давления от равновесного значения, E – турбулентная кинетическая энергия:

E=v1'2+v2'22,

где vi' – флуктуирующие составляющие компонент скорости ветра:

vi=Vi+vi', i=1, 2;

K – коэффициент турбулентной диффузии, функции Fi описывают сопротивление, оказываемое препятствиями воздушному потоку, C – концентрация переносимого вещества, Sc – турбулентное число Шмидта, равное отношению коэффициента K и коэффициента турбулентной диффузии для переносимого потоком вещества, функция FC описывает плотность источников и стоков переносимого вещества.

В качестве начальных условий берутся значения искомых функций при отсутствии препятствий, а на свободных границах ставятся условия сноса.

Для численного решения задачи использован метод конечных разностей, основанный на расщеплении исходной системы дифференциальных уравнений по процессам и применении локально-одномерных схем.

Проведено исследование влияния на потоки переносимого вещества различных типов проницаемых и непроницаемых препятствий при различных атмосферных условиях. В качестве препятствий рассматриваются неоднородности растительности (например, лесополоса), а также отдельно стоящие здания.

Горизонтальные составляющие скорости ветра: слева – проницаемое препятствие (растительность), справа – непроницаемое препятствие.

Литература

- Garratt JR «The atmospheric boundary layer», Cambridge University Press, 1992.

- John C. Wyngaard  «Turbulence in atmosphere»,  Cambridge University Press, 2010.

- Самарский А.А. «Введение в теорию разностных схем», М. «Наука», 1971.

- О.М. Белоцерковский «Численное моделирование в механике сплошных сред». Москва, “Физико-математическая литература”, 1994.

- A.Sogachev, O.Panferov «Modification of two-equation models to account for plant drag» // Boundary-Layer Meteorol (2006)

- А.С. Дубов, Л.П. Быкова, С.В. Марунич «Турбулентность в растительном покрове», Гидрометеоиздат, 1978

- Olchev A., Radler K., Sogachev A., et al // Ecological Modelling. 2009. 220, P. 3046.