Обнаружение малошумных целей в гидроакустике в условиях влияния сильных мешающих рассеянных сигналов

Сидельников Г.Б. 1, Малышкин Г.С. 2

1 Аспирант

ОАО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: glebios@mail.ru

2 Д.т.н., Профессор

ОАО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”, Санкт-Петербург, Россия

Задача широкополосного шумопеленгования в гидроакустике решается довольно давно, однако требования по шумности обнаруживаемых источников постоянно растут. Когда мощности источников достигают -30 дБ относительно сильных мешающих сигналов, необходимо принимать во внимание эффекты рассеяния и многолучевости.

В отличие от многолучевого распространения, которое достаточно эффективно описывается в рамках лучевой теории, эффект рассеяния сигналов не имеет единого подхода к описанию. Существует несколько различных типов рассеяния: объемное, на мелких неоднородностях, поверхностное, донное и др. Впервые попытку формализовать все физические причины рассеяния в рамках единого математического подхода предприняли Лаваль и Лабаск [1]. На базе этой теории позднее были проведены исследования в области обнаружения малошумных объектов, скрываемых рассеянным полем близкорасположенных сильных локальных источников излучения, посредством адаптивных алгоритмов обработки информации [2]. Было установлено, что эффективней всего можно бороться с данным эффектом, используя адаптацию на короткой выборке.

В настоящей работе предлагается способ синтеза адаптивных алгоритмов обнаружения широкополосных слабых источников сигнала. В основе подхода лежит модификация спектра корреляционной матрицы смеси сигнала и шума, для получения максимального отношения сигнал/помеха после фазирования при заданных диапазонах параметров когерентности мешающих сигналов и мощностей обнаруживаемых источников.

Для проверки эффективности алгоритмов проводилось моделирование на сложном тактическом эпизоде, содержащем большое число многолучевых мешающих сигналов, сигналов средней интенсивности и самых малошумных целей, мощность принимаемого сигнала которых более чем на 30 дБ ниже мощности сильных сигналов. В качестве сравнения производилась неадаптивная обработка, а также обработка классическими алгоритмами Кейпона, Джонсона, MUSIC [3] и их новейшими модификациями посредством контролируемого нормирования сильных сигналов [4]. Был получен значительный прирост в эффективности обнаружения малошумных источников и в разрешающей способности при использовании разработанного адаптивного алгоритма.

Литература

1. Лаваль Р., Лабаск. Влияние неоднородностей и нестабильностей среды на пространственно-временную обработку сигналов. В книге «Подводная акустика и обработка сигналов». М., Мир, 1985, стр. 43-68.

2. Г.С. Малышкин, В.С. Мельканович. Адаптивные алгоритмы для обнаружения и оценки параметров слабых сигналов в режиме шумопеленгования при наличии сильных мешающих источников звука // Успехи современной радиоэлектроники. №12. 2009 г.. C.32-45.

3. Г.С. Малышкин. Оптимальные и адаптивные методы обработки гидроакустических сигналов. т. 2 Адаптивные методы, СПб: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2011, 374 стр.

4. Г.С. Малышкин, Г.Б. Сидельников. Оптимальные и адаптивные методы обработки гидроакустических сигналов// Акустический журнал, т. 60, №5, С. 526-545. 2014 г.