Нарезные отражающие дифракционные решетки

Гибалина З.С.

студент

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ

e-mail: preveddmedved@mail.ru

Дифракционная решетка является основным оптическим элементом в различных спектральных оптических приборах, таких как монохроматоры и спектрографы, предназначенные для научных исследований и производственных нужд. Дифракционные решетки используются для выделения заданной длины волны или для сканирования в данной спектральной области в различных спектральных оптических приборах.

Таким образом, важно уметь получать информацию о геометрических параметрах решетки (т.е. угол “блеска” и плотность штрихов, определяющие дисперсию, дифракционную эффективность и спектральную область, в которой решетка имеет максимальную дифракционную эффективность). С помощью методов микроскопии и профилометрии: атомно-силовая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия, конфокальная лазерная микроскопия и оптическая профилометрия, рассмотрены различные дифракционные решетки, измерены их геометрические параметры: в зависимости от плотности штрихов (микронные, нанометровые) применяются разные методы микроскопии и профилометрии. Метод оптической профилометрии обладает максимальной производительностью, но имеет предел разрешающей способности, в то время как сканирующая туннельная микроскопия имеет высокую разрешающую способность, но малую локальность анализа.

При изучении зависимости метода исследования от параметров решетки и проведении сравнительного анализа была разработана методика выбора наиболее оптимального, применимого к широкому спектру дифракционных решеток.

Литература

- ФГУП «НПО ГИПО» - Дифракционная оптика

- Соколова E.A. Дифракционные решетки нового поколения// Оптический журнал. 2001. - том 68, №8. - С.53 - 60.

- Пейсахсон И.В. Применение вогнутых дифракционных решёток в спектральных приборах // Современные тенденции в оптике и спектроскопии. Новосибирск: Наука, 1982. - С. 94-125.

- Денисюк Ю.Н. Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле рассеянного им излучения// Докл. АН СССР. 1962. - т. 144, №6. - С. 1275 - 1278.