Определение синтетических пищевых красителей Е102 и Е110 при совместном присутствии

Петрович Марина Викторовна

Студент, магистр

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: marinapetrowitch@yandex.ru

Синтетические красители широко применяются в современной пищевой промышленности с целью улучшения потребительских свойств продуктов питания [1]. Для создания различных оттенков в пищевые продукты добавляют несколько  красителей (обычно два или три), спектры поглощения которых значительно перекрываются, что затрудняет непосредственное определение индивидуальных нефункциональных добавок.

Цель данной работы - применение методов производной спектрофотомерии [2] и Фирордта [3] для определения содержания индивидуальных пищевых красителей Е110 и Е102 при совместном присутствии без предварительного разделения.

Предварительно установлено, что метод Фирордта может быть применен к исследуемой системе, поскольку при двух исследуемых длинах волн 425 нм и 480 нм наблюдалось значительное различие между интенсивностями поглощения обоих красителей, что является обязательным условием применения метода Фирордта. Закон Бугера–Ламберта–Бера соблюдается в интервале концентраций 2 – 30  мг/л, красители между собой не взаимодействуют. Решалась система уравнений, в результате чего были получены молярные коэффициенты поглощения, с помощью которых возможно определение концентрации индивидуальных красителей в смеси.

Для раздельного определения красителей методом производной спектрофотомерии использовали  первую производную отношения спектров. Для этого спектр поглощения смеси красителей относили к спектру поглощения исходного раствора одного из  красителей,  в результате чего получали первую производную отношения спектров. Концентрация другого красителя определялась с помощью градуировочного графика.

Правильность методик определялась методом «введено-найдено». В результате определение концентраций индивидуальных красителей в смеси методом Фирордта показало следующие результаты. При введении 0,36 мг/л Е110 и 0,048 мг/л Е102 было получено 0,351 мг/л и 0,045 мг/л соответственно. При проведении анализа методом Фирордта допустимая погрешность не превышала 10%.

Определение методом производной спектрофотометрии показало следующие результаты. При введении 0,36 мг/л Е110 и 0,048 мг/л Е102 было получено 0,346 мг/л и 0,046 мг/л. При проведении анализа методом производной спектрофотометрии допустимая погрешность также не превышала 10%. Диапазон определяемых содержаний для Е102 составил– 4 – 20 мг/л, для  Е110 – 4 - 36 мг/л.

Автор выражает благодарность научному руководителю заслуженному деятелю науки РФ, профессору, д.х.н. Черновой Р.К. за всестороннюю поддержку, ценные советы и консультации.

Литература

- Смирнов Е.В. Пищевые красители. Справочник. / Е.В. Смирнов. СПб.:    Профессия, 2009. - 352 с.

- J. J. Berzas Nevado, Rodriguez Flores and M. J. Villasenor Llerena Simultaneous determination of tartrazine and sunset yellow by derivative spectrophotometry and ratio spectra derivative // Talanta. 1993. № 9. P. 1391 – 1396.

- И.В. Власова, А.В. Шилова Повышение точности определения компонентов в двухкомпонентных смесях по методу Фирордта // Вестник Омского университета. 2006. №2. С. 53-55.