Применение метода газовой хроматографии для контроля рабочих растворов триэтиленгликоля при осушке природного газа

Усачёв М.Н.

аспирант

Мануйлова Т.В.

студент

Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, естественно-научный факультет, Москва, Россия

Email: maximus021989@mail.ru

Конечным этапом переработки природного газа является абсорбционная осушка газового сырья триэтиленгликолем (ТЭГ). Вместе с влагой в ТЭГ попадают различные примеси, в том числе и углеводороды [4]. Накопление этих загрязнителей существенно ухудшает абсорбционные свойства ТЭГ [2, 3]. Существующие методы анализа примесей в ТЭГ характеризуются низкой производительностью, узкой специфичностью и обладают рядом недостатков по сравнению с современными аналитическими подходами. Разработка методик, позволяющих осуществлять идентификацию и мониторинг накапливающихся соединений в ТЭГ является приоритетной задачей при оптимизации процессов регенерации рабочих растворов этого абсорбента [1, 4].

Методом капиллярной газовой хроматографии совместно с масс-спектрометрическим детектированием удалось установить диапазон соединений в регенерированных растворах ТЭГ после осушки природного газа. В работе использовали капиллярную колонку Agilent HP 5 MS, длиной 30м. Оптимизацию температурного градиента выполняли с помощью программного обеспечения ACD Labs GC Simulator. Подготовку проб проводили твердофазной экстракции на картриджах Supelco HLB, 60 мг. Идентификацию соединений проводили с использованием коммерческой библиотеки масс-спектров NIST ver. 11.

Таким образом были проанализированы образцы насыщенного влагой триэтиленгликоля после различных способов регенерации в лабораторных условиях. Установлено, что в зависимости от способа регенерации рабочих растворов триэтиленгликоля удаляются различные примеси. Достоверность результатов подтверждена статистической обработкой полученных данных с помощью программного обеспечения Statistica.

Литература

- Астахов А. Анализ нефтепродуктов с помощью хроматографических методов// Аналитика. 2013, №3.

- Барков И.И., Шаронов К.Г., Рожнов A.M. и др. Влияние примесей на смолообразование и термическую стабильность триэтиленгликоля // Химия и технология топлив и масел, 1976. № 9, с. 35-36.

- Барков И.И., Шаронов К.Г., Рожнов A.M. и др. К вопросу о смолообразовании и ухудшении массообмена в экстракторе при извлечении ароматических углеводородов триэтиленгликолем // Химия и технология топлив и масел, 1975.-№12, с. 25-27.

- Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата/ М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 1999. c 66-69.

- Егазарьянц С.В. Хроматографические методы анализа// Вестник Московского университета. 2009, Серия 2 Химия №2.