Изучение структуры и свойств термостойких полимеров для газоразделения

Крючкова С.В.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: essoch@mail.ru

В настоящее время процессы мембранного газоразделения приобретают огромное распространение в разных отраслях промышленности. Например, мембранные технологии нашли применение в энергетической, пищевой, химической и других отраслях промышленности [1].

Мембраны на основе полимеров находят огромное практическое применение благодаря их хорошим эксплуатационным свойствам: химическая и термостойкость, возможность использования в агрессивных средах и при повышенных температурах и давлении [2].

Цель работы заключается в исследовании газотранспортных свойств пленок на основе полимеров разной химической структуры.

В качестве объектов исследования были выбраны следующие полимеры: полиэфиримид марки Extem® (ПЭИ), полисульфон марки ПСК-1 (ПСФ), полиамидоимид марки ПАИ-200 в виде лака (ПАИ), полиимид (ПИ) на основе пиромеллитового диангидрида и оксидианилина.

Данные пленочные образцы были исследованы методами ДСК, с помощью СЭМ микроскопии получены фотографии хрупкого излома пленок, определены газотранспортные характеристики.

Исследование газотранспортных свойств пленок показало, что образцы на основе полиимидов являются более барьерными и малопроницаемыми; но имеют значительную селективность по многим парам газов по сравнению с образцами на основе полисульфона.

Литература:

1.Мулдер М. Введение в мембранную технологию. М.: Мир. 1999.

2. Xia J.Z, Liu S.L., Pallathadka P.K., Chng M.L., Chung T.S. Structural determination of Extem XH 1015 and its gas permeability comparison with Polysulfone and Ultem via molecular simulation. Ind. Eng. Chem. Res. 2010. Vol.49. P. 12014-12021.