Определение содержания тория и его дочерних радионуклидов в продуктах переработки апатита

Матвеев П.И.

аспирант 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: petr.i.matveev@gmail.com

Получение фосфорной кислоты экстракционным методом производится путём вскрытие апатита концентрированной серной кислотой. Данный минерал содержит в примесных количествах различные металлы, такие как лантаноиды и иттрий, стронций, железо и торий. При получении фосфорной кислоты, выделении и концентрировании редкоземельных элементов происходит также и концентрирование тория, а также его дочерних нуклидов. Содержание этих компонентов необходимо контролировать ввиду их радиоактивности.

Целью данной работы было определение содержания тория и его дочерних нуклидов в материалах, входящих в производственную цепочку получения фосфорной кислоты из апатита и дальнейшего выделения редкоземельных элементов (РЗЭ) из фосфогипса: исходном апатите, фосфорной кислоте, фосфогипсе, сульфатном и карбонатном концентрате РЗЭ.

Определение радиоактивности тория и его дочерних нуклидов  производилось с помощью метода гамма-спектрометрии. Для определения коэффициента эффективности регистрации излучения использовались образцы, повторяющие состав матриц, в которых находились радионуклиды. Также содержание тория определялось методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

Помимо определения содержания было произведено отделение тория из нитратного концентрата РЗЭ посредством осаждение сульфата бария при pH 2-3.

В результате данной работы была произведено отделение тория, а также определено содержание тория и его дочерних радионуклидов в различных продуктах производства фосфорной кислоты.