Оценка эффективности методик определения α- и β- излучающих радионуклидов в гидробионтах загрязненных водоемов

Рожкова Александра Константиновна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

79160012793@yandex.ru

Производственное объединение «Маяк», расположенное в Челябинской области, было первым предприятием в СССР по производству оружейного плутония. С пятидесятых годов жидкие радиоактивные отходы сливались в водоемы окружающей среды на территории предприятия. В настоящее время водоем В-17 (Старое болото) используется для хранения среднеактивных отходов и сброса низкоактивных радиоактивных отходов [2]. Исследуемые в работе образцы гидробионтов: фито-, зоопланктон и хирономиды, отобраны из водоемов В-17 и В-4 в 2013 году.

Метод определения гамма-излучающих радионуклидов не требует вскрытия проб, концентрирования и разделения радионуклидов, а пробоподготовка сводится к высушиванию и взвешиванию измеряемого препарата. Анализ α- и β- излучающих радионуклидов невозможен без пробоподготовки с химическим разделением, что вызывает дополнительные трудности в подготовке образца к определению [1].

Целью данной работы является выбор оптимальной методики определения активности α- и β- излучающих радионуклидов в биоте загрязнённых водоемов ПО «Маяк».

Для разделения радионуклидов в гидробионтах были использованы экстракционно-хроматографические смолы TRISKEM. Исследовались две системы последовательно соединенных картриджей: DGA-UTEVA, TRU-TEVA [3]. Измерения активности проводились с использованием жидкостно-сцинтилляционного счета (Tri-Carb2700TR) и альфа-спектрометра CANBERRA Model 7401.

В результате модельного эксперимента была выбрана наилучшая методика для исследования природных образцов, которая наиболее полно осаждает загрязняющие пробы элементы (такие как Ca) и дает наибольший выход радионуклидов.  Показана высокая степень разделения Sr-Y без использования картриджа Sr-resin. Измерения проводились по излучению Черенкова, возбуждаемому β-частицами Y-90.

В результате данной работы планируется получить количественный анализ радионуклидов (Pu-239,240; Pu-238; U-238; U-235; Np-239; Am-241; Am-243; Sr-90/Y-90) в пробах биоты из радиоактивно-загрязненных водоемов В-17 и В-4.

Литература

- Сапожников Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоактивность окружающй среды. Теория и практика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. 286 с.

- Стукалов П.М. Промышленный водоем ПО «Маяк» Старое Болото. Общая характеристика и история эксплуатации // Вопросы радиационной безопасности. 2000. № 1. с. 50-60.

- S. L. Maxwell, B.K. Culligan, A.Kelsey-Wall, P. J. Shaw Rapid determination of actinides in emergency food samples // J Radioanal Nucl Chem. April 2012, Volume 292, Issue 1, pp 339-347.