Общее содержание и фракционное распределение урана в

почвах северной лесостепи Челябинской области

Полюдин Андрей Леонидович

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» им. академ. Е.И.Забабахина».

ФГУП РФЯЦ – ВНИИТФ в процессе своей деятельности проводит нерегулярные разовые выбросы урана. Основной депонирующей средой, характеризующей перераспределение и накопление аэрозольных выпадений урана, является почва. Частицы разного фракционного состава имеют различный минералогический состав и разную фильтрующую способность[3], а следовательно свои особенности, определяющие перераспределение урана.

Проведено заложение разрезов в соответствии с классом  элементарных геохимических ландшафтов. [6]. Содержание урана в отобранных образцах почвы определяли спектрофотометрическим методом с использованием трибутилфосфата и арсеназо III [5]. Определение гранулометрического состава почвы проводилась «методом пипетки». Коэффициент фильтрации почвы рассчитывался по Козени [1].

В исследуемых почвах преобладает фракция 0,25 мм – 0,05 мм, в почвах элювиальной позиции доля фракции варьирует от 47% до 53%, в почвах трансэлювиальной позиции 39% - 62%, супераквальной позиции – 21% - 70%. Для почвы элювиальной позиции коэффициент фильтрации находится в диапазоне от 25 cм/сутки до в 55 cм/сутки, трансэлювиальной позиции  до 74 см/сутки, супераквальной позиции – до 390 см / сутки.

Содержание урана в почве элювиальной позиции варьирует от 3 мг/кг до 10 мг/кг, в почве трансэлювиальной позиции от 8 мг/кг до 20 мг/кг, супераквальной позиции от 8 до 12 мг/ кг. 	Экстракционный критерий (вытяжка 1М HNO3) в почве элювиальной позиции варьирует от 54% до 84%, трансэлювиальной позиции – от 45% до 93%,  в почве супераквальной позиции от 41% до 65%. Удельное содержание урана (содержание урана с учётом массы фракции) в почвах элювиальной позиции для фракции 1 мм - 0,25мм составляет 0 мг/кг, фракции 0,25 мм  - 0,05 мм – от 0,08 мг/кг до 1,40 мг/кг, 0,05мм - 0,01мм – от 0,11 мг/кг до 0,38 мг/кг, 0,01 мм - 0,005 мм – от 0,37 мг/кг до 0,83 мг/кг, 0,005 мм - 0,001 мм – от 0,14 мг/кг до 0,44 мг/кг. Удельное содержание урана в почвах трансэлювиальной  позиции,  во фракции 1 мм - 0,25 мм  - от 0 мг/кг до 0,01 мг/кг, фракции 0,25 мм  - 0,05 мм – от 0,30 мг/кг до 5,07 мг/кг, 0,05мм - 0,01 мм – от 0,01 мг/кг до 0,78 мг/кг, 0,01 мм - 0,005 мм – от 0,06 мг/кг до 0,69 мг/кг, 0,005 мм - 0,001мм – от 0,05 мг/кг до 0,33 мг/кг. Удельное содержание урана в почвах супераквальной  позиции,  во фракции 1 мм - 0,25 мм  - от 0 мг/кг до 0,01 мг/кг, фракции 0,25 мм  - 0,05 мм – от 0,25 мг/кг до 3,76 мг/кг, 0,05мм - 0,01 мм – от 0,22 мг/кг до 1,69 мг/кг, 0,01 мм - 0,005 мм – от 0,30 мг/кг до 4,18 мг/кг, 0,005 мм - 0,001мм – от 0,12 мг/кг до 0,41 мг/кг.

Таким образом, исследуемые почвы относятся к суглинку или супеси. КФ находится в широких пределах (от 25 см/ сутки до 390 см/ сутки). Фракция, преимущественно аккумулирующая уран 0,25-0,05мм. Во всех случаях экстракционный критерий превышает 20% - 30% [4]. Общее содержание урана до 2 раз превышает максимально зарегистрированное фоновое содержание данного элемента в почве [2]

Литература

1.Вадюнина, А.Ф., Методы определения физических свойств и грунтов [Текст] /  А.Ф. Вадюнина,     В.А. Корчагина.- М.: Высшая школа, 1961.- 345 с.

2. Источники, эффекты и опасность по действию атомной радиации. Доклад научного комитета ООН по действию атомной радиации генеральной ассамблее за 1988г. НКДАР ООН [Текст].- М.: Мир, 1993. – 728с

3. Ковда, В.А.  Почвоведение. Почва и почвообразование [Текст] /  В.А. Ковда, Б.Г.  Розанов.-  М.: Высшая школа, 1988.- 400 с.

4. Ладонин, Д.В. Соединения тяжёлых металлов в почвах – проблемы и методы изучения [Текст]  / Д.В. Ладонин // Почвоведение. -2002.- №6. – С. 682-692.

5.Марей, Н.А.  Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды [Текст]  /  Н.А.  Марей, А.С.Зыкова.- М.: Вторая типография, 1980.- 336 c

6.Протасов, Н.А.  Геохимия природных ландшафтов [Текст]  / Н.А.  Протасов.- Воронеж.: Полиграфический центр Воронежского Государственного университета, 2008.- 36 с