Влияние малых добавок диэтилентриамина на время реакции нитрометана в детонационных волнах

Лапин С.М.

студент

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, г. Москва, Россия

E-mail: lms.lapin12011@yandex.ru

Известно, что малые добавки аминов могут существенно влиять на детонационные свойства нитрометана. В частности добавление аминов к нитрометану может приводить к резкому снижению давления инициирования детонации, уменьшению критического диаметра жидких ВВ и т.п. [1, 2]. В работе [3] показано, что малые добавки диэтилентриамина (ДЭТА) увеличивают начальную скорость реакции нитрометана. Уже при 0,02% ДЭТА видны существенные отличия от профиля скорости в чистом нитрометане – после ударного скачка скорость продолжает возрастать, в окрестности 10 нс достигает максимума и только затем падает. При этом амплитуда химпика существенно уменьшается по сравнению с чистым нитрометаном. Такие необычные явления связываются с реакцией вещества во фронте волны.

Увеличение начальной скорости реакции, обусловленное добавками ДЭТА, должно влиять не только на давление инициирования детонации, профили массовой скорости, критический диаметр, но и на время реакции нитрометана в детонационных волнах.

С этой целью в работе проведены эксперименты по изучению влияния ДЭТА на время реакции в нитрометане. Концентрация ДЭТА изменялась в интервале от 0 до 2.0 массовых процентов. Диаметры оболочек составляли 20,0 мм и 30,0 мм для смесей с массовой долей диэтилентриамина 0,5%, а также 36,4 мм и 30,5 мм для смесей с массовой долей диэтилентриамина 2%. Время реакции определялось по расхождению профилей в волне разрежения. Регистрация профилей скорости на границе с водяным окном осуществлялась лазерным интерферометром VISAR.

Анализ волновых профилей показывает уменьшение времени реакции от 50 нс для чистого нитрометана до 37 нс и 30 нс для смесей с массовой долей диэтилентриамина 0,5% и 2%, соответственно. Однако, это изменение не столь значительно по сравнению с уменьшением критического диаметра в 7 раз при увеличении содержания ДЭТА в смеси от 0 до 2%.

Благодарю за помощь в выполнении данной работы к.ф.-м.н. Уткина А.В. и к.ф.-м.н. Мочалову В.М., ИПХФ РАН.

Литература

- Engelke R. Effect of a chemical inhomogeneity on steady-state detonation velocity // Phys.Fluids. 1980. V.23. P.785-880.

- Stephen A. Sheffield, Dana M. Dattelbaum, Ray Engelke, Robert R. Alcon, Blandine Crouzetf, David L. Robbins, David B. Stahl, and Richard L. Gustavsen. 13-th Int. Det. Symp., Norfolk, USA, 2006. pp. 401-407.

- Mochalova V.M., Utkin A.V. Structure of reaction zone of detonation in mixture of nitromethane and diethilenetriamin. Int. Conference “Shock wavesondensed matter”, Kiev, Ukraine, 16-21 September, 2012 г. Ed: Kiev, «Iнтерпрес», 2012. P. 60 – 63.