Изучение формирования стока воды, загрязняющих веществ и ледяного покрова в водотоках бассейна р. Селенги и ее дельты в период зимней межени

Барабанова Т.С., Белозеров Е.В., Вылегжанина Н.Е., Илич В.П, Корнилова Е.Д., Максаков Н.А., Марчук Е.А., Морозова Е.А., Панышева К.М., Финкельберг Е.М.

студенты географического факультета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Email: alexhydro@mail.ru

Настоящий доклад посвящен результатам зимней студенческой экспедиции кафедры гидрологии суши, проходившей с 27 января по 6 февраля 2015 г. на р. Селенге в Республике Бурятия.

Река Селенга является самым крупным притоком озера Байкал – объекта всемирного природного наследия. Его сохранение и изучение является одной из важнейших и актуальных тем в настоящее время. Огромный запас пресной воды, уникальная флора и фауна, богатство биоразнообразия – все это делает Байкал уникальным водным объектом. Для установления потенциальных источников загрязнения Байкала необходимо исследовать впадающие в него реки и особенно р. Селенгу, с которой поступает более половины всего притока воды к озеру Байкал.

Проведенные ранее исследования установили, что основные источники загрязнения р. Селенги в пределах Российской Федерации расположены в г. Улан-Удэ. Поэтому, основное внимание в работе было уделено г. Улан-Удэ и дельте р. Селенги. В г. Улан-Удэ р. Селенга принимает один из своих крупнейших притоков – р. Уда. Измерения проводились на реках Селенга и Уда выше города, в нескольких створах на этих реках в черте города и на р. Селенге ниже города. Измерения, проведенные на реках выше города, позволяют оценить относительно фоновые условия формирования стока воды, загрязняющих веществ и ледяного покрова на реках. Измерения в черте города позволяют установить источники загрязнения. Измерения, проведенные ниже города, после слияния двух рек, дают возможность оценить интегральное влияние города на сток и качество воды р. Селенги.

В дельте р. Селенги работы проводились в ее вершине, а также в основных рукавах и протоках на разном удалении от оз. Байкал. Эти работы позволили оценить рассредоточение стока воды и содержащихся в ней веществ, в том числе загрязняющих, а также их трансформацию по мере приближения к оз. Байкал.

Состав работ на всех измеряемых створах был примерно идентичный: измерение расхода воды; определение основных морфометрических и гидравлических характеристик русла, включая мощность ледяного покрова; отбор пробы воды с последующим ее фильтрованием для определения количества взвешенных веществ и химического анализа воды и взвеси; определение содержания растворенного кислорода.

Исследования показали, что расходы воды были очень малы по сравнению со средними многолетними значениями. Так зимние модули водного стока в период наблюдений составили около 0,2 л/с·км2, что более чем в 10 раз меньше средних многолетних значений. В бассейне р. Селенга – выше г. Улан-Удэ, значительная часть которого находится в Монголии, модули стока чуть больше по сравнению с р. Уда, водосбор которой полностью расположен в России, однако различия эти невелики.

Содержание растворенного кислорода в реках колеблется от 6 до 7,5 мг/л или от 40 до 50% насыщения. Интересной особенностью явилось то, что в пределах г. Улан-Удэ происходит увеличение содержания растворенного кислорода как в р. Селенга, так и в р. Уда. В р. Уда выше города содержание кислорода составляет 42%, а на некоторых створах в черте города оно увеличивается до 49% насыщения. Воды р. Селенги изначально более насыщены кислородом по сравнению с р. Уда, однако значение этого показателя выше и ниже города увеличивается с 44 до 50% насыщения.

Авторы выражают признательность руководителю экспедиции: доценту Косицкому А.Г. за помощь в подготовке тезисов.