Оценка биотехнологического потенциала штаммов микроорганизмов, активных в отношении углеводородов нефти

Князюк Маргарита Константиновна, Ламова Яна Александровна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

биологический факультет, Москва, Россия

E-mail:knyazyukmargarita@mail.ru

Разработка микробных биопрепаратов для утилизации нефтяных загрязнений является одним из перспективных направлений в области биотехнологии. Расширение индустрии нефтедобычи в арктическом регионе увеличивает интерес к данной теме, а также требует разработки новых препаратов, которые бы работали в условиях низких температур. Микробная утилизация нефтепродуктов микроорганизмами является многостадийным процессом, важными этапами которого являются продукция биосурфактантов и биодеградация углеводородов до более простых соединений.

В рамках данной работы было проанализированосообщество микроорганизмов (Nsk1), активных в отношении углеводородов нефти. Методом газо-жидкостной хроматографии была проведена оценка убыли углеводородов (смесь товарной нефти и дизельного топлива в соотношении 1:1 – далее НД) в среде культивирования в условиях низких температур (+4оC). Кроме того, из анализируемого сообщества были выделены чистые культуры микроорганизмов, среди которых в дальнейшем были отобраны наиболее активные штаммыпосредством аппликации фильтра, смоченного НД (критерием отбора культур являлось просветление фильтра на месте роста колонии). В результате было выделено 2 активных в отношении нефти штамма микроорганизмов: Nocardia coeliaca RT и Nocardia coeliaca YN. Для каждой культуры было проведено исследование биосурфактантной активности и деградации углеводородов нефти. Для этого определяли индекс эмульгирования (E24,%) в культуральной жидкости и супернатанте и проводили хроматографическую оценку убыли нефти.

В результате оценки биосурфактантной активности были получены значения Е24 для исследуемых культур, которые составили 57% и 53% в культуральной жидкости для N. coeliaca RT  N. coeliaca YN соответственно, и 0% в супернатанте для обеих культур. Биоэмульгирующая активность наблюдалась только в культуральной жидкости, что позволяет сделать вывод о наличии биосурфактантов, связанных с поверхностью клеток, что характерно для Грам+ бактерий. Полученные высокие значения могут свидетельствовать о приспособленности данных штаммов к росту на среде с гидрофобными субстратами, что является важным критерием при отборе микроорганизмов. В результате хроматографической оценки была определена суммарная убыль углеводородов на 20-ые сутки культивирования: для N. coeliaca RT -23%, для N. coeliaca YN - 42%. При этом, для обеих культур наблюдалась более интенсивная деградация среднекипящей фракции. Значения пристан-фитанового индекса (показателя микробной деградации углеводородов) оказались выше для штамма N. coeliaca YN, что говорит о более высокой, по сравнению со вторым штаммом, способности к окислению углеводородов нефти.

Исследуемые штаммы микроорганизмов, проявляющие высокую степень деградацииуглеводородов, могут быть использованы в составе биопрепарата для очистки нефтяных загрязнений. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение их биотехнологического потенциала и составление биопрепарата на основе наиболее активных микроорганизмов.