Загрязнение почв Васильевского острова Санкт-Петербурга тяжелыми металлами 
М. Г. Опекунова, Д. И. Кошелева

(Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, Санкт-Петербург, m.opekunova@mail.ru)

Василеостровский район считается одним из самых неблагополучных по состоянию окружающей среды в Санкт-Петербурге. Среди многочисленных загрязняющих веществ выделяются тяжелые металлы (ТМ) из-за их токсичности и неспособности к биодеградации; загрязнение почв ТМ сохраняется на многие годы. Интегральным показателем состояния окружающей среды являются почвы, поэтому им уделяется большое внимание при экологическом мониторинге.

Оценка загрязнения Василеостровского района Санкт-Петербурга выполнена на 30 площадках, на каждой из которых отобраны пробы почвогрунтов. Анализ величины рН, содержания сульфатов, валовых и подвижных форм ТМ проведен в лаборатории кафедры геоэкологии и природопользования Санкт-Петербургского университета. Показатель суммарного загрязнения почв Zc определен по Ю.Е. Саету.

Результаты анализа показали, что содержание сульфатов в почвогрунтах невелико (157 мг/кг), показатель pH - слабощелочной (в среднем - 7.8). Среднее валовое содержание цинка и кобальта достигает 2 ОДК, а никеля, кадмия, свинца, меди, марганца и хрома находится в пределах ОДК. Концентрация бария превосходит кларк в 1.5 раза. Для металлов I класса опасности максимальное превышение отмечается в 7 раз (цинк), для металлов II класса опасности – в 4 раза (кобальт), для металлов III класса – в 1.5 раза (барий).

Среднее содержание подвижных форм цинка и свинца соответственно в 3 и 2,5 раза выше ПДК. Концентрация подвижных форм никеля, кадмия, меди, марганца и хрома в среднем близка к ПДК. Для металлов I класса опасности максимальное превышение отмечается в 20 раз (цинк), для металлов II класса опасности – 10 раз (медь).

Значение суммарного показателя загрязнения почв на исследованной территории составляет 64, что соответствует категории «опасного» загрязнения.

Таким образом, почвы исследованной территории отличаются высоким уровнем загрязнения ТМ, опасны для здоровья населения и выступают источником возможного вторичного загрязнения. Наиболее остро стоит проблема загрязнения цинком и свинцом (I класс опасности), медью и кобальтом (II класс опасности), а также барием (III класс опасности).