Региональная модель геосистемных взаимодействий междуречья Цны и Вороны (Тамбовская область)
Аваков А.А., Баталова В.А., Бичурин Р.Р., Лозбенев Н.И., Малышева А.Э.,

Моисеев А.И., Омерда Е.А., Сурков Н.В., Черевик М.А. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

географический факультет, Москва, Россия

E–mail: arsavakov@mail.ru

Цель исследования – разработать региональную модель геосистемных взаимодействий слабоизученного в почвенно-ландшафтном отношении Вороно-Цнинского междуречья, – в картографической форме передать закономерности внутриландшафтной дифференциации режимов функционирования элементарных геосистем пологоволнистых слабо- и среднерасчлененных эрозионно-денудационных равнин Приволжской возвышенности лесостепной зоны.

На предварительном этапе на основе дешифрирования космических снимков Landsat 7 ETM+ и 8 OLI и анализа топографических карт обосновано положение трех ключевых участков, контрастных по условиям рельефа и почвенно-грунтового увлажнения. В ходе зимней экспедиции кафедры физической географии и ландшафтоведения проведена инструментальная съемка (комплект ГНСС Stonex S9 III+) микрорельефа как фактора локального перераспределения атмосферных осадков, обследованы почвы и почвообразующие породы (3 разреза и 10 буровых), проведены наблюдения за почвенно-грунтовыми водами, измерена глубина промерзания, мощность снега и его влагозапас. Отдельно изучалась информативность подповерхностного сканирования (георадар ОКО-2, 250 и 550 МГц) в измерении глубины промерзания и уровня грунтовых вод по профилю длиной 2 км от водораздела к местному базису эрозии.

Характерной чертой Вороно-Цнинского лесостепного междуречья является продолжительное весеннее переувлажнение и, как следствие, широкое распространение гидроморфных почв черноземного ряда. Развитию гидроморфизма способствует повышенная норма годовых осадков (500-520 мм, до 800 мм в отдельные годы) в связи с возвышенным положением, глинистый состав почвообразующих пород с дополнительным водоупором на контакте с донской мореной. Доминантными почвами здесь являются лугово-черноземные глееватые с участием оподзоленных и подзолистых. При этом на существующих картах почвенный покров Вороно-Цнинского региона показан преимущественно черноземами слабо-, средне- и сильновыщелоченными с  участками типичных, что существенно искажает действительность.

В пределах дренируемых междуречных равнин с уклонами 1-3°, рассеченных глубокими балками, уровень грунтовых вод опущен глубже 5 м. Фоновые почвы здесь – луговато-черноземные глубокоглееватые. В отдельных водосборных понижениях при дополнительном натечном увлажнении встречаются луговато-черноземные глееватые и оподзоленные почвы. В приводораздельной части междуречий, замедленно дренируемых неглубокой сетью верховий балок, в многочисленных водосборных понижениях и ложбинах развивается весеннее переувлажнение до 1 месяца. В условиях застойно-промывного водного режима формируются луговато-черноземные подзолистые и оподзоленные почвы разной степени оглеения. Для недренируемых субгоризонтальных междуречий с грунтовыми водами в пределах почвенного профиля (2-3 м) характерны лугово-черноземные глееватые почвы. По днищам западин и ложбин располагаются пятна луговых, луговых выщелоченных и оподзоленных почв разной степени оглеения. Вдоль коротких прибалочных склонов чередуются слабо-, среднесмытые, смыто-намытые и намытые луговато-черноземные глубокоглееватые почвы. Все перечисленные закономерности показаны на картах типов местностей Вороно-Цнинского междуречья (М 1:50 000) и фаций трех ключевых участков (М 1:10 000). В прикладном отношении полученные сведения будут использованы для обоснования агроэкологической группировки земель и оптимизации их использования.