Опыт сравнительной оценки устойчивости городских почв

к техногенному воздействию

Канзафаров Эльдар Равкатович

Аспирант

МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: eldarknz@gmail.com

К настоящему времени особую актуальность приобрела проблема количественного определения защитной способности почв к техногенному воздействию. Эту способность  почв чаще  называют их устойчивостью, реже – буферностью. Особое распространение получили исследования устойчивости (буферности)  почв к  химическому загрязнению.

Целью работы является оценка (при помощи различных методических подходов)  устойчивости  городских почв к загрязнению тяжелыми металлами (свинец, кадмий, цинк, медь) и нефтепродуктами, а также к деградационным процессам, связанным с изменением кислотности почв, содержания гумуса,  подвижного фосфора, обменного калия и других базовых показателей состояния почв.

Результаты исследований, проведенные в районе крупного промышленного предприятия г. Волгограда выявили превышение ПДК загрязняющих веществ в почвах и почвогрунтах  промзоны и СЗЗ предприятия:  содержание меди и кадмия здесь доходит до 4-го, свинца и цинка – до 3-го, а нефтепродуктов – до 2-го уровней загрязнения.  За пределами СЗЗ загрязнение почв, в основном, соответствует 1-му (допустимому) уровню. Использование методики  В.Б. Ильина [Ильин В.Б. 1995, 1997] показало, что на всех исследуемых участках преобладают почвы и почвогрунты с повышенной буферностью к загрязнению тяжелыми металлами. Методика В.Д. Васильевской и И.Н. Овчинниковой [Овчинникова И.Н., 2004] выявила доминирование  среднеустойчивых почв  для всей территории обследования. Применение  показателя потери экологического качества почв [Макаров О.А., 2002] позволило существенным образом дифференцировать почвы в районе промышленного предприятия: вся промышленная зона и значительная часть СЗЗ предприятия характеризуются почвами с неустойчивым состоянием.

Различные картины пространственного распределения устойчивости почв в районе крупного промышленного предприятия отражают различия в подходах к оценке этой устойчивости. Подход В.Б. Ильина ориентируется на определение буферности почв только по отношению к тяжелым металлам, подход В.Д. Васильевской и И.Н. Овчинниковой не ограничивается оценкой устойчивостью лишь к загрязнению. Методика оценки устойчивости почв  на основе показателя потери их экологического качества (ППЭК почв) основывается на оценке реальных свойств почв – показателей их загрязнения и деградации.

Применение нескольких методов оценки городских почв и почвогрунтов в районе крупного промышленного предприятия г. Волгограда позволило с различных сторон охарактеризовать их устойчивость.

Литература

- Ильин В.Б. Оценка буферности почв по отношению к тяжелым металлам // Агрохимия, 1995. №10.

- Ильин В.Б. Буферные свойства почвы и допустимый уровень ее загрязнения тяжелыми металлами // Агрохимия, 1997. №11.

- Макаров О.А. Состояние почв как объект экологического нормирования окружающей природной среды. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биол. наук. М., 2002.

- Овчинникова И.Н., Васильевская В.Д. Критерии устойчивости почв к загрязнению при оценке экологического риска/ Экологические приборы и системы, 2004. №5.