Использование поправок на межэлементное влияние для определения редкоземельных элементов в почвах и горных породах методом ИСП-АЭС без разделения и концентрирования

Сушков Н.И.

Аспирант 1 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

nikolaisushkov@yandex.ru

В группу редкоземельных элементов (РЗЭ) входят 17 элементов (Sc, Y, La–Lu), 16 из которых встречаются в природе. Их определение в почвах на уровне естественных содержаний необходимо для фундаментальных исследований, в частности, для изучения процессов почвоообразования, а также для экологического мониторинга [1, 2]. Почва представляет сложную многоэлементную матрицу, содержание РЗЭ в которой находится на следовом уровне, поэтому применение любого метода химического анализа осложняется мешающими влияниями матричных элементов. Большое значение для получения достоверных результатов в наиболее часто применяемых методах (ИСП-АЭС, ИСП-МС) приобретает устранение межэлементных влияний, которое можно осуществить как путём усовершенствования пробоподготовки, так и через использование математических приёмов обработки данных анализа. Чаще всего осуществляется отделение РЗЭ от матрицы при помощи различных методов разделения и концентрирования [3], однако это неизбежно ведёт к усложнению методик и увеличению продолжительности анализа. Самым простым математическим приёмом является вычитание помех с использованием коэффициентов межэлементного влияния [4].

В настоящей работе изучали возможности устранения межэлементных влияний при определении РЗЭ в почвах методом ИСП-АЭС без проведения разделения и концентрирования. Вскрытие производили путём сплавления с метаборатом лития. Измерены коэффициенты влияния на сигналы всех РЗЭ (кроме Pm) и Th на более чем 120 длинах волн для следующих элементов: Al, Ba, Ca, Fe, K, Li (в виде LiBO2), Mg, Mn, Na, Si, Sr, Ti, V, Zr, Ce, Nd и Pr. С использованием этих коэффициентов проведено определение РЗЭ в ГСО дерново-подзолистой почвы СП-2. С целью проверки правильности получаемых результатов для элементов, не аттестованных в СП-2, проведён анализ эссекситового габбро СГД-2. Полученные результаты удовлетворительно согласуются с имеющимися данными для бо́льшей части РЗЭ. Появляется  возможность более точно определить некоторые элементы; в частности, учёт влияния V, Ti, Zr и Al на сигнал церия позволяет избежать описанного в литературе [5] завышения результата. Таким образом, показана возможность определения РЗЭ в почвах методом ИСП-АЭС без разделения и концентрирования.

Литература

1.	Vodyanitskii, Y.N. and Savichev, A.T. Lanthanides in Soils: X-Ray Determination, Spread in Background and Contaminated Soils in Russia // Geochemistry - Earth's System Processes / Dr. Dionisios Panagiotaras (Ed.). Rijeka: InTech, 2012.

2.	Henderson, P. General Geochemical Properties and Abundances of the Rare Earth Elements // Developments in Geochemistry. Elsevier, 1984.

3. Горбатенко А.А., Ревина Е.И. Инструментальные методы определения редкоземельных элементов (обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014, №04(80), стр. 7 — 19.

4.	Jaron, I.; Kudowska, B.; Bulska, B. Determination of rare earth elements in geological samples by ICP-OES // Atomic Spectroscopy. 2000, № 21(3). p. 105 — 110.

5. Водяницкий Ю.Н., Савичев А.Т. Возможности рентгенорадиометрического анализа при определении лантанидов в почвах // Агрофизика. 2011, №3, стр. 15 — 21.