Содержание тяжелых металлов в бурых лесных почвах Полистово-Ловатской болотной системы

Шипкова Галина Владимировна

Студент

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: galina_shipkova@mail.ru

Изучение содержания тяжелых металлов (ТМ) в компонентах незагрязненных ландшафтов верховых болот важно для мониторинга и контроля состояния уязвимых к загрязнению болотных ландшафтов [Федоров, 2016]. Для исследования на территории Псковской области была выбрана обширная охраняемая Полистово-Ловатская болотная система. Цель работы – определить содержание ТМ в бурых лесных почвах естественных ландшафтов Псковской области. Нами впервые были изучены содержания ТМ в данных почвах. Определение проводилось рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спектроскан MAKC-GV». Бурые лесные почвы сформировались на хорошо дренированных возвышенных холмах, расположенных среди болотных массивов. Почвообразующими породами служат красно-бурый моренный суглинок и серая глина с прослоями доломитов и мергелей.

Установлен довольно широкий диапазон содержания гумуса в верхних горизонтах почв (Аd и А1 - от 0,5 до 20%), также характерно резкое уменьшение гумуса с глубиной (до 0,4, иногда менее 0,1% в нижних горизонтах). Гранулометрический состав варьировал от супесчаного до глинистого, рН – от кислой до слабощелочной. Исследуемые бурые лесные почвы не загрязнены ТМ. Валовое содержание ТМ в мкг/г: Cr изменялось от 44,7 до 269,1, в среднем составляя 72,7, Ni – соответственно 8,5-57,7 (22,9), Cu – 9,0-61,4 (23,2), Zn –25,9-63,3 (42,4), As – 3,6-11,3 (8,1), Pb – 2,3-31,5 (12,0), Fe %: 1,8-10,3 (3,6). Причем, наблюдалось меньшее содержание ряда ТМ (Ni, Cu, Zn, Pb – в 2 раза) в бурых лесных почвах Полистово-Ловатской болотной системы, чем в бурых горно-лесных почвах Западного Кавказа, и коррелировало с показателем рН, гранулометрическим составом почв и обогащенностью почвообразующей породы элементами. В кислой среде наблюдалось вынос Fe, Mn, Zn, иногда Al в нижние горизонты почв, а также относительно небольшое содержание в профиле Cr, Ni, Cu, Pb при обогащенности этими элементами почвообразующей породы. При слабощелочной среде, напротив, Fe, Mn, Zn накапливались в верхних горизонтах, и их содержание уменьшалось с глубиной. Подвижные Ca и Mg в большинстве случаев имели максимальные содержания в верхней горизонте и в породе. Таким образом, биогенное накопление элементов также играло немалую роль.

Таким образом, в бурых лесных почвах естественных ландшафтов Псковской области на содержание и характер распределения ТМ оказывает влияние состав почвообразующих пород, биогенное накопление элементов, рН среды, а также гранулометрический состав почв.

Литература:

- Федоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Шипкова Г.В. Тяжелые металлы в ландшафтах верховых болот Псковской области // География и природные ресурсы, 2016. №1 (в печати)