Остекловывание высокоактивных отходов

- Катаева О.И.

- Студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

физико-технический институт, Томск, Россия

E-mail:o.i.kataeva@gmail.com

Вопрос обращения с радиоактивными отходами (РАО) высокой активности сегодня актуален во многих странах. Это связанно с тем, что на многих атомных электростанций (АЭС) в процессе эксплуатации скопилось большое количество РАО, кроме того в настоящие время многие станции в мире подлежат демонтажу [1]. Сегодня технология остекловывания является одним из лучших способов утилизации высокоактивных отходов (ВАО). Применение данного метода значительно сокращает объем отходов, в результате чего образуется устойчивая к воздействию окружающей среды и пригодная для долговременного хранения форма РАО [2].

Перспектива использования стекла в качестве иммобилизующей матрицы обусловлена:

- высокой способностью включать в свой состав элементы независимо от заряда и размера их атомов;

- стойкостью к радиационному повреждению благодаря тому, что их собственный беспорядок допускает большое число атомных перемещений;

- относительной легкостью и дешевизной изготовления, поскольку не требует сложного оборудования;

- отработанной технологией производства, литья, формовки и отжига [3].

Из множества разработок выделяют две технологии процесса остекловывания, которые применяются в ядерной энергетике. Одна из них была разработан в Научно-исследовательском центре, Карлсруэ, Германия. Особенностью данной разработки является керамическая печь, плавление стекломассы в ней осуществляется за счет тепла, выделяющегося при прохождении электрического тока, подводимого к электродам непосредственно через расплав. Практика использования керамической печи в производстве обычного стекла показала, что возможно проводить плавление очень сложных по составу стекол и получать конечный продукт высокого качества. Кроме того керамические материалы обладают высокой жаропрочностью, превосходной коррозионной стойкостью и малой теплопроводностью, а также они являются хорошими диэлектриками [3].

***

В данной работе представлена схема иммобилизации отходов в стеклянную матрицу, рассмотрен принцип функционирования керамической печи. В экспериментальной части рассчитана зависимость удельного электрического сопротивления от температуры, измерения проводились в Научно-исследовательском центре, Германия, и по результатам эксперимента был выбран лучший тип керамики для плавильной печи.

*Выполнено при финансовой поддержки Благотворительного Фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова).

Литература

- Батюхнова О.Г. Российская федерация, Бергман К. Швеция и др. Технологические и организационные аспекты обращения с радиоактивными отходами // Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2005, с. 135 - 143.

- Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности НП-020-2015, Госатомнадзор России, 2015 г.Ляшенко А.В. СЧВ-иммобилизация высокоактивных промышленных отходов. – М.: Наука, 2004. – 275с.

- Бекман И.Н. Ядерная индустрия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://profbeckman.narod.ru/NIL23.pdf

- G/ Roth, « INE's HLLW Vitrification Technology», atw 40. Jg., Heft 3, 1995, S. 144-177