БЕТАВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НА КРЕМНИЕВОЙ P-I-N СТРУКТУРЕ

Студент 2 курса Загитов А. Б.

Руководитель д.т.н. профессор Мурашев В. Н.

НИТУ МИСИС, ИНМиН, кафедра ППЭ

milogu@ya.ru

Целью данной работы является создание нового типа малогабаритных и бесперебойных источников питания длительного срока службы (порядка десятков лет). Необходимость в данных типах источников питания испытывают различные области, такие как авиакосмическая, медицинская, геолого-разведывательная, а также техносферная безопасность.

Основной идеей для решения данной задачи, стало использование бета частиц с малой энергии, для сбора заряда, и дальнейшего преобразования в электрическую разность потенциалов. Впервые этот способ был описан в 1951 Эринбергом и соавторами. Эффект получил название бетавольтаического преобразования энергии.

Для повышения эффективности была предложена конструкция кремниевого p-i-n диода, с напылением на лицевую поверхность радиоизотопа 63Ni. Предполагалось, что предложенная структура будет осуществлять сбор бета частиц, испускаемых изотопом, с последующей генерацией электронно-дырочных пар в объеме кристалла, которые в свою очередь, будут разделяться встроенным p-n переходом, что позволит нам получить искомую электрическую разность потенциалов.

Были получены первые образцы кремниевых p-i-n структур на пластинах 5 кОм и 20 Ом. Под действием источника активностью 2.7 мКи, данные структуры показали средние мощности 2,2 нВт и 1.,4 нВт соответственно. Напряжения холостого хода составили 80-90 мВ и 60-70 мВ соответственно. Это говорит о работоспособности данных структур, и о возможности дальнейшего развития этого направления, с целью повышения их КПД и электрических параметров.