Липазокатализируемая трансэтерификация триглицеридов жирных кислот с целью получения биодизеля

Бурматова О.С.

магистрант

Тверской государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: burmatova_olia.boss@mail.ru

Ферментативный катализ (рис.1) является одним из эффективных и экологически чистых методов получения биодизеля, так как характеризуется отсутствием жестких требований к чистоте сырья и исключает образование опасных отходов в ходе реакции, а также обеспечивает большой выход продукта в мягких условиях [1-3].

Рис. 1- Механизм липазокатализируемой реакции трансэтерификации сложноэфирной связи

Представленная работа посвящена исследованию энзиматической трансэтерификации триглицеридов жирных кислот на примере взаимодействия подсолнечного масла и метанола в присутствии как нативной, так и иммобилизованной липазы в качестве катализатора. Иммобилизация липазы проводилась на модифицированную поверхность магнитных наночастиц [4-5].

Рассмотрено влияние физико-химических параметров процесса трансэтерификации (температуры, давления) на выход метиловых эфиров жирных кислот. Исследование зависимостей проводилось в интервале температур 40—70 ºС при атмосферном давлении и в среде сверхкритического диоксида углерода (70—200 атм).

Продукт реакции исследовали с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

По результатам проведенных испытаний доказана высокая стабильность иммобилизованной липазы в процессе многократного использования по сравнению с нативным ферментом. Максимальный выход продукта также получен для реакции с гетерогенным катализатором (m = 1 г) — при мольном соотношении растительного масла к метанолу 1:6, Т = 50°С, Р = 12 МПа, время процесса = 3 ч, объем сверхкритического диоксида углерода 180 см3.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-08-00831. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Долуде В.Ю.

Список использованной литературы

- Гарабаджиу, А.В. Основные аспекты использования липаз для получения биодизеля (обзор)// Известия Санкт-Петербургского государственного технологического ин-та (технического ун-та). 2010, Вып. №7, c. 63 – 67.

- Aarthy, M. Enzymatic transesterification for production of biodiesel using yeast lipases: An overview// Chemical Engineering Research and Design. 2014, Vol. 92, 
p. 1591-1601.

- Avhad, M.R. A review on recent advancement in catalytic materials for biodiesel production// Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015, Vol. 50, p. 696-718.