Кинетика разложения пероксида водорода и способы влияния на нее

при помощи катализаторов и ингибиторов распада

Пастухова Ж.Ю., Котугина В.Э.

аспирантка 4 года; студентка 5 курса
Московский технологический университет Институт тонких химических технологий 
Кафедра общей химической технологии, Москва, Россия, 119571
E–mail: pastuhowa.zhanna@yandex.ru

Пероксид водорода как доступный и эффективный окислитель находит широкое применение в качестве отбеливающего реагента в текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслях. Разбавленные растворы пероксида водорода используются в медицине как антисептик и дезинфицирующее средство. Кроме того, Н2О2 находит применение при получении органических пероксидов, очистке сточных вод от веществ, окисляющихся в мягких условиях, например, фенолов. Известно, что чистый пероксид водорода достаточно стабилен, в присутствии же ионов тяжелых металлов (Fe2+, Cu2+, Mn2+ и др.), а также под действием света и при нагревании, скорость распада резко увеличивается [1]. Разложение в водном растворе протекает преимущественно по радикально-цепному механизму, о чем свидетельствует ингибирование таких процессов ненасыщенными мономерами и другими акцепторами свободных радикалов. В связи с протеканием реакций разложения пероксида водорода необходимо вводить специальные агенты, блокирующие возможные пути распада. Среди известных ингибиторов распада следует отметить глицерин, фенолы, пара-метоксифенол, алкил - и арилсульфоновые кислоты, сульфотиазол, 9-гидроксихинолин, мочевина и аминопиридин [2].

Проводя исследования по синтезу органических пероксидов из карбонильных соединений и пероксида водорода, мы обнаружили, что арилалкилкетоны эффективно стабилизируют водные растворы пероксида водорода.

Применение кетонов в качестве стабилизаторов – ключевая находка этой работы, поскольку, традиционно, в промышленности и лабораторной практике в реакциях с пероксидом водорода кетоны являются исходными реагентами для получения органических пероксидов [3]. Важно отметить, что арилалкилкетоны – это доступные промышленные продукты, которые, как правило, обладают низкой токсичностью и благодаря этому свойству они применяются в парфюмерии и косметике.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-33-00555. Автор выражает благодарность своему научному руководителю проф., д.х.н. Бруку Л.Г.

Литература

- Wai P. Kwan. Decomposition of hydrogen peroxide and organic compounds in the presence of iron and iron oxides. Massachusetts Institute of Technology, 2003.

- Патент US № 3974086, опубл. 10.08.1976.

- M. Colvin, US Patent 6803354 B2, 2004.