Экспресс-методы для определения прогестерона на основе принципа иммуноферментного анализа

Сафронова Валентина Андреевна

Аспирантка 3 г/о

- Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

- химический факультет, Москва, Россия

E-mail: Safronova.valentina88@gmail.com

Одним подходов, активно реализуемым в последнее время в мире для решения практических задач медицинской и ветеринарной диагностики, являются экспресс-методы на основе иммуноанализа: латеральный проточный иммуноанализ и иммунофильтрационный анализ. Результатом анализа является появление в тестовой зоне окрашенной линии, интенсивность которой зависит от концентрации анализируемого вещества. Преимуществами данных тест-систем является простота в использовании, так как все необходимые для проведения анализа специфические компоненты уже заранее содержатся в используемых устройствах (для анализа требуется всего лишь добавить несколько капель анализируемого раствора); время проведения анализа (как правило, 5-10 минут); визуальная регистрация результата по интенсивности окрашивания линии на мембране, или с помощью специальных портативных детектирующих устройств. В качестве метки в таких системах широко применяют наночастицы коллоидного золота. Однако чувствительности анализа с использованием метки такого рода зачастую недостаточно для определения низкомолекулярных веществ.

Таким образом, для определения низкомолекулярного гормона – прогестерона в работе было предложено использование высокочувствительной ферментативной метки. В результате был разработан новый метод – латеральный проточный иммуноферментный анализ (ЛПИФА), где в качестве метки применяли фермент – пероксидазу хрена. Данный метод основан на движении раствора исследуемого образца вдоль мембраны, которое сопровождается образованием на разных участках мембраны специфических иммунокомплексов, визуализированных как окрашенные полосы. В случае определения прогестерона используется конкурентная схема анализа. В процессе работы были разработаны методики проведения ЛПИФА и регистрации его результатов, изучены физико-химические закономерности использования мембран с различными характеристиками. Было показано, что применение ферментативной метки увеличивает чувствительность анализа на порядок по сравнению с использованием коллоидного золота. Предел обнаружения составил 1 нг/мл, а время проведения анализа – 15 мин.

С применением ферментативной метки также был разработан метод иммунофильтрационного анализа для определения прогестерона. В отличие от метода ЛПИФА поток реагентов осуществляется в вертикальном направлении, что позволяет уменьшить время анализа и упростить процедуру его проведения. Данный метод основан на использовании аналитических мембран в качестве носителя, на котором иммобилизованы взаимодействующие с прогестероном антитела, и сорбента обеспечивающих равномерный поток реагентов. Для разработки данного метода были рассмотрены различные виды аналитических мембран и схемы проведения анализа, изучено влияние белков и детергентов на характеристики анализа, изучены кинетические закономерности образования аналитического сигнала. Предел обнаружения метода составил 0,4 нг/мл и время анализа – 10 мин.

Эффективность данных методов была подтверждена применением данных тест-систем при определении прогестерона в молоке коров с целью диагностирования стельности.

Работа выполнялась в рамках гранта № 2014-14-585-0002-3 по теме: «Биочиповые плазмонные аналитические системы на основе стабилизированных нанодисперсных коллоидов металлов для высокоэффективной экспресс-диагностики».