Влияние напряженно-деформированного состояния на фильтрационно-емкостные характеристики пород-коллекторов

Химуля В.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: valery.khim@gmail.com

Одной из важнейших проблем нефтегазодобывающей отрасли была и остается проблема повышения дебита нефтегазовых скважин. На величину дебита скважины каждого конкретного месторождения главное влияние оказывает состояние призабойной зоны скважины, а именно ее фильтрационные свойства. Ухудшение проницаемости даже в небольшой окрестности скважины весьма существенно снижает ее продуктивность [1]. Принято считать, что основной причиной ухудшения является загрязнение сети фильтрационных каналов при бурении и в процессе эксплуатации скважины. Однако существует еще одна не менее важная причина сильного изменения проницаемости в окрестности скважины – это влияние механических напряжений на фильтрационные свойства породы. И хотя в нефтегазовой промышленности при разведке и эксплуатации месторождений давно было выявлено, что концентрации напряжений в прискважинной зоне существенно влияют на проницаемость пластов и процессы фильтрации, роль этих напряжений, возникающих в окрестности скважины в настоящее время исследована мало.

За последние годы лабораторные испытания кернового материала из коллекторов различных нефтяных месторождений, а также опытно-промышленные работы на скважинах показали, что напряжения в нефтяных пластах, возникающие при пробуривании и эксплуатации скважин, могут существенно влиять на дебит скважин.

Это связано с тем, что в зависимости от структуры и деформационных свойств породы, а также глубины залегания пластов и пластового давления нефти, конструкции забоя скважины и условий ее эксплуатации, возникающие в породе напряжения могут значительно и необратимо изменять проницаемость породы в призабойной зоне пласта [2]. Причем проницаемость может как увеличиваться, так и уменьшаться [3, 4].

Детальное изучение влияния неравнокомпонентного трехосного напряженного состояния на проницаемость горных пород было проведено на установке истинно трехосного независимого нагружения в Институте проблем механики РАН.

Были испытаны образцы пород из многих регионов РФ, с разным литологическим составом и глубиной залегания. Данные эксперименты позволили установить, что изменение проницаемости горных пород при неравнокомпонентном нагружении определяется прежде всего уровнем возникающих в породе касательных напряжений. Проведенные испытания позволили условно разделить горные породы на три категории с точки зрения их реакции на возникающие касательные напряжения.

К первой категории относятся чисто упруго деформирующиеся породы. Проницаемость таких образцов уменьшается незначительно с ростом давления, однако возвращается к исходному уровню после процесса разгрузки.

Вторую категорию составляют породы, фильтрационные свойства которых могут как уменьшаться, так и увеличиваться (причем необратимо) по мере роста касательных напряжений. Проницаемость таких пород уменьшается до достижения касательными напряжениями определенной величины, после чего происходит растрескивание и образование макротрещин, и как следствие, увеличение проницаемости. Менее же прочные породы из второй категории (например, крупнозернистые песчаники) при разрушении превращаются в песок, не успевая образовать новую устойчивую сеть фильтрационных каналов.

К третьей категории относят породы, полностью теряющие фильтрационные свойства с нагружением, т.е. их проницаемость падает вплоть до нуля.

В связи с выполненными исследованиями, проделан анализ достижений отрасли за последние годы, проведен обзор экспериментальных результатов ведущих исследователей. Сделан вывод о том, что поведение образцов используемых пород при нагружении полностью подтверждает предлагаемую условную классификацию. Способность пород второй категории резко увеличивать свою проницаемость может быть использована на практике для улучшения фильтрационных свойств пластов в окрестности скважин, и, как следствие, для увеличения дебита скважин.

Литература

- Джон Кук, Рене А.Фредериксен, Клаус Хасбо и др. О важности механических свойств горных пород: лабораторная проверка геомеханических данных // Нефтегазовое обозрение, 2007 г.

- Коваленко Ю.Ф., Карев В.И. Метод георыхления – Новый подход к проблеме повышения продуктивности скважин // Технологии ТЭК. 2003. № 1. С. 31-35.

- Карев В.И., Коваленко Ю.Ф. Геомеханика нефтяных и газовых скважин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 4 (2). С. 448–450

- Христианович С.А., Коваленко Ю.Ф., Кулинич Ю.В., Карев В.И. Увеличение продуктивности нефтяных скважин с помощью метода георыхления // Нефть и газ Евразия. 2000. № 2. С. 90-94.