Компьютерное моделирование фемтосекундной лазерной абляции металлов.

Давыдов Роман Вадимович

Аспирант

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, институт прикладной математики и механики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: davydovroman@outlook.com

Одним из наиболее распространённых лазерных методов получения наночастиц и наноструктур является импульсная лазерная абляция твердых мишеней, находящихся в вакууме или в окружающем их газе жидкости или газе [1]. Метод применим практически с неограниченной комбинацией материалов мишеней и жидкостей, что позволяет осуществлять синтез наночастиц в подобранной среде. Свойства генерируемых наночастиц – распределение по размерам, форма, состав и структура для каждого материала мишени зависят от параметров лазера, используемого для абляции (длины волны излучения, длительности и частоты импульса, энергии в импульсе). В связи с этим большой интерес представляет математическое моделирование этого метода для расчета оптимальных параметров лазерного излучения для генерации наночастиц определенного размера с учетом свойств материала, из которого они будут получены [4].

В настоящее время для математического моделирования лазерной абляции иногда применяют молекулярно-динамические модели, в которых численно интегрируются уравнения движения для систем атомов с выбранным потенциалом взаимодействия, что требует значительных вычислительных ресурсов. Это существенно ограничивает размеры исследуемой области абляции металла, поэтому для моделирования часто используют термодинамические модели: различные двухтемпературные модели, в том числе гидродинамические. При этом расчет термодинамических свойств металла в широком диапазоне плотностей и температур при воздействии на него лазерного излучения представляет собой сложную задачу, которая не всегда хорошо решена в различных уравнениях состояния, нужных для решения уравнений гидродинамики, что значительно снижает точность решений, а в некоторых случаях делает её неприемлемой.

Поэтому для увеличения точности расчетов и проведения моделирования абляции лазерными импульсами фемтосекундной длительности в нашей работе предложена двухтемпературная гидродинамическая модель, дополненная широкодиапазонной моделью теплопроводности [3] и разработанным широкодиапазонным полуэмпирическим уравнением состояния металла [2]. Предложенная модель была апробирована для моделирования лазерной абляции металлов (алюминий, медь, никель, золото). Получено хорошее согласование результатов моделирования с экспериментальными данными. Использование разработанного уравнения состояния позволило повысить точность расчета глубины абляции в широком диапазоне плотностей энергий излучения и различных длительностях импульса для обоих металлов.

Литература

1. Макаров Г.Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии // УФН. 2013. Т. 183, № 7. с. 673-718.

2. Davydov R.V., Antonov V.I. Simulation of femtosecond pulsed laser ablation of metals // J. Phys. Conf. Ser. 2016. Vol. 769, 012060.

3. Inogamov N.A., Zhakhovskii V.V., Ashitkov S.I. Two-temperature relaxation and melting after absorption of femtosecond laser pulse // Appl. Surf. Sci. 2009. Vol. 255, p. 9712-9716.

4. Zhang J., Chen Y., Hu M., Chen X. An improved three-dimensional two-temperature model for multi-pulse femtosecond laser ablation of aluminum // J. Appl. Phys. 2015. Vol. 117, 063104.